MINIGUIDA  AL  RESET  HARDWARE

Viste le varie richieste ho pensato di creare una piccola guida per questo “reset hardware” che evita tutti i stacca e attacca la spina che magari col tempo potrebbe andare a compromettere il buon funzionamento dell’alimentatore.

Il pulsantino lo potete mettere dove vi pare, io l’ho messo come sotto:

Aprendo il coperchio e sganciando il frontalino, andiamo alla ricerca del chip MC34164 (segnato sulla piastra come IP06) che si trova a fianco del CI

1 - MC34164 (IP06)

2 - pulsante

3 - vite di massa

all’MC34164 saldare un filo sul piedino centrale e portarlo al pulsante

all’altra estremità del pulsante collegare un altro filo e portarlo ad una vite di massa (come da figura sopra il filo rosso).

Con questa modifica è possibile portare il decoder allo stato IDLE senza danneggiare l’alimentatore in meno di 4 secondi a decoder acceso :P

Spero sia gradita :P

Ringrazio l’amico MAV ideatore di tale modifica ;)

alcool