Modelli Philips

Questa procedura serve esclusivamente a programmare il decoder Philips tramite un software.

In linea di massima per riconoscere quale versione di firmware da inserire nel decoder, bisogna vedere la targhetta posta sul lato posteriore.

Personalmente io seguo questa tabella

| MODELLO | COMPATIBILITA' |
| --- | --- |
| DSI-175/A | Platform G+3 - Motorola onboard |
| DSI-175/B | Platform G+3 - Motorola onboard |
| DSI-175/D | Platform S4.1 -ST20TP2 mainborad - 3111 178 88451 compatibili con 185 |
| DSI-185/D | Platform S4.1 -ST20TP2 mainborad - 3111 178 88451 compatibili con 185 |
| DST-5806/08 | Platform G+3 - Motorola onboard |
| DST-5816/03 | Platform S4.1 -ST20TP2 mainborad - 3111 178 88451 compatibili con 185 |
| DST-5816/08G | Platform S4.1 -ST20TP2 mainborad - 3111 178 88451 compatibili con 185 |
| DSX-6070 | Platform S4.2 -ST20TP4 mainborad -compatibili con 6070 |
| DST-5816/13 | Platform S5 -STi5510 mainboard - 3111 178 89011 compatibili con 6071 |
| DST-5816/23 | Platform S5 -STi5510 mainboard - 3111 178 89011 compatibili con 6071 |
| DST-5816/28A | Platform S5 -STi5510 mainboard - 3111 178 89011 compatibili con 6071 |
| DSX-7071/03 | Platform S5 -STi5510 mainboard - 3111 178 89011 compatibili con 6071 |
| DSX-7071/08A | Platform S5 -STi5510 mainboard - 3111 178 89011 compatibili con 6071 |
| DST-5816/33 | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DST-5816/38E | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-6073/03 | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-6073/08A | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-6073/28A | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-7071/23 | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-7071/28A | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-7071/28E | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-7072/03 | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-7072/08A | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |
| DSX-7072/28A | Platform S5.2 -STi5512 mainborad - 3111 178 89521 compatibili con 6072 |

Gli unici modelli da fare sono quelli rossi e quelli blu, è facile individuare il firmware da inserire tramite la Seriale, Os-link o Jtag

Esempio:

Il DST 5816/13 il firmware è il DSX 6071.

Il  DSX 7071/23 il firmware è il DSX 6072

Quelli in nero purtroppo solo tramite l’os-link