Manuale Flash Cvt

Dopo aver inserito il firmware bisogna inserire la lista canali.

La lista canali si inserisce con il programma Flash CVT esso apparirà come in figura

Premere Load Bin e comparirà la seguente schermata e caricate il file della lista canali che è da 512 Kb da non confondersi con il file Eeprom.bin che è molto piccolo

Si presenterà cosi quindi posizionatevi con il mouse sulla riga del blocco 0 in modo da essere sicuri che la programmazione partirà da quel punto

Dopo premete Write Sat

e si presenterà come segue, come si vede la com e la velocità controllate che siano giuste, dopodichè premete Connect

Nel quadratino bianco scorrerrano delle informazioni mentre il decoder si posizionerà su “SE”, si evidenzieranno le caselle Write e Write Eeprom premte su Write e comparirà una barra che sta ad indicare la percentuale della programmazione quando finirà  sempre nel quadratino bianco dirà il tempo che ha impiegato (circa 10/15 minuti), quindi premete Write Eeprom e selzionate quel file Eeprom di dove stava la lista canali impiegherà 3/4secondi quindi premete Disconnect e il decoder da Se passerà su stanbay, premete Close per uscire dal programma.

Se premete il tasto freccia dx del decoder apparià l’orario ed un numero che sta ad indicare la lista è inserita.

Quello di buono del Philips è che se devi inserire una lista nuova non bisogna ricaricare il firmware

N.B.

- il file del firmware è soltanto quello da 2 mega non prendere in considerazione altri file che vengono allegati anche se trovi il file Eeprom.bin

- i files della lista canali sono composti da due files uno da 512 Kb ed l’altroEeprom.bin che è da 2 Kb