Defiant v2.6

Defiant est un logiciel pour éditer le firmware des décodeurs Pioneer, Strong, Philips, Asscom, Kenwood, Pace, Nokia et Sony. Il est fortement recommandé de lire et comprendre parfaitement le manuel du logiciel “Pionero” et l’information qu’il y a sur Strong, Philips, Asscom, Kenwood, Pace, Nokia et Sony dans les forums avant de lire ce manuel et de commencer à utiliser Defiant. S’il vous plait, lisez ce manuel en entier avant de demander quoique ce soit et rappelez-vous que je ne développe pas de firmware, je ne peut donc que répéter ce que d’autres ont écrit dans les forums.

Pré requis du système :

- Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP

- Résolution d’écran 1024x768.

- Profondeur des couleurs à l’écran de 16 bits ou plus.

Nouveautés :

# Defiant v2.6

- Supporte les Philips 6070, Strong 8000 CONAX, Pioneer BCT-17xx, Nokia 9850 et Sony TS2.

- L’ensemble du code a été réorganisé.

- On affiche maintenant les éléments qui pointent vers une méthode d’un script.

- Les polices sont optimisées pour pouvoir modifier la largeur de chaque caractère.

- L’extraction et l’insertion de tous les caractères trouvés dans le firmware est automatisée.

- Quelques changements et améliorations ont été apportées dans l’éditeur de panneaux :
   a) Il dessine des bords arrondis !!!
   b) Pour faciliter l’alignement on a la possibilité de dessiner une grille.
   c) Le bord de sélection des a été changé.
   d) Le petit panneau de sélection des couleurs a été amélioré pour voir le  “X” dans toutes les situations.
   e) Il est maintenant possible de changer l’ordre interne des éléments dans un panneau pour pouvoir changer l’ordre dans lequel ils apparaissent à l’écran (on modifie la superposition des uns par rapport aux autres).
   f) Plus de restrictions ont été ajoutés pour l’édition des éléments. Il y avait trop de liberté et certains problèmes pouvaient en découler.

- Maintenant le contenu des fenêtres est mis à jour dès que les palettes, images ou icônes ouvertes dans une autre fenêtre sont modifiées.

- Il y a de nouvelles options de recherche.

- Un filtre pour importer les fichiers a été ajouté.

- Sélection de chaque caractère à l’intérieur de l’éditeur de police en utilisant un panneau.

- Il est maintenant possible d’extraire tout le code du firmware dans un seul fichier.

- Quelques erreurs corrigées.

# Defiant v2.3

- Supporte pour les Nokia 9710s, Philips 6071 modifiés et Sony TS1A.

- Il est maintenant possible d’utiliser un second offset dans les Strong 8100 et grâce à cela, il y a plus d’espace disponible pour le MHW.

- Vous pouvez ouvrir, éditer et sauvegarder les fichiers dans la zone des correctifs (Patchs) et des listes de canaux des Philips 607x, Sony TS1A, Kenwood DTF-1 et Kenwood DTF-2.

- La fonction de modification de l’ordre des fichiers a été modifiée et maintenant vous pouvez lire des fichiers *.GLU pour insérer tous les fichiers et répertoires automatiquement.

- Ajout d’une fenêtre d’information où vous pouvez voir les données des répertoires , l’espace et les fichiers utilisés.

- Il y a aussi plus d’information concernant l’espace utilisé par chaque fichier et répertoire dans la barre d’état. Lorsque vous sélectionnez une couleur dans l’éditeur de panneaux, vous pouvez aussi voir les informations RGB et transparence dans la barre d’état.

- Il est maintenant possible de rechercher des fichiers et des chaînes de caractères dans ces fichiers avec l’option d’ouvrir automatiquement dans l’éditeur le fichier trouvé.

- L’éditeur de panneaux a été modifié pour que les éléments ne puissent pas sortir de l’espace marqué par le panneau de fond.

- Les boutons « Oui à tous » et « Non à tous » on été ajoutés lorsque vous insérez des fichiers. Il y a aussi une option pour minimiser la casse des noms de fichiers automatiquement.

- Le code pour ouvrir les firmwares a été simplifié au maximum.

- Quelques erreurs corrigées.

# Defiant v2.0

- Ajout du support pour les Pioneer BCT-13xx modifiés.

- Il est maintenant possible d’éditer les classes.

- Il est aussi possible d’éditer les applications.

- Un visionneur de script a été ajouté malgré le fait qu’il ne soit pas encore possible de sauvegarder les modifications.

- Quelques erreurs corrigées.

# Defiant v1.6

- Il est maintenant aussi possible d’éditer les firmwares des décodeurs Philips 6071, Philips 6072, Asscom, Pioneer BCT-15xx CONAX, Kenwood DTF-1, Kenwood DTF-2 et Pace CP3000P.

- L’éditeur de fontes peut aussi être utiliser pour les firmwares Strong, Asscom et Kenwood.

- Longueur des firmwares pour Pioneer BCT-16xx modifiée.

- Nouvelles traductions du GUI vers l’italien, le catalan, le français et le russe.

- Nouvelles traductions du manuel en italien et russe.

- Quelques erreurs corrigées.

# Defiant v1.0

  - Possibilité d’ouvrir, réorganiser, modifier et sauvegarder les firmwares des BCT-14xx, BCT-15xx et BCT-16xx avec les correctifs (Patchs) pour BCT-13xx, BCT-14xx, BCT-15xx et BCT-16xx. Toutes les fonctionnalités des logiciels glue-dump et pack-upack on été intégrées. De plus, on peut utiliser des fichiers texte avec l’ordre des fichiers pour les réorganiser plus facilement. Dans les cas nécessaires, le checksum total du firmware est recalculé.

  - Possibilité d’ouvrir, réorganiser, modifier et sauvegarder les firmwares des décodeurs Strong 8000 et 8100.

  - Visualisation et édition de chaque couleur de la palette de couleurs et de sa transparence. On peut importer des palettes depuis des fichiers PAL utilisés dans Paint Shop Pro ou des fichiers Bitmaps (BMP) et aussi de les exporter en format PAL.

  - Visualisation d’images avec la possibilité des les importer et exporter au format BMP.

  - Visualisation de collections d’icônes avec la possibilité d’ajouter ou effacer des icônes individuellement. On peut aussi importer et exporter au format BMP.

  - Visualisation et édition des panneaux. On peut modifier tous les paramètres et aspects géométriques de chaque élément dans un éditeur qui émule quasi parfaitement les résultats que l’on obtiendrais sur un écran de télévision.

  - Visualisation et édition de chacun des caractères des fontes inclues dans le firmware. On peut aussi les importer et exporter au format BMP.

  - Edition des fichiers de chaînes de caractères (*.mp?)

  - Possibilité d’éditer en hexadécimal tous les fichiers inclus dans le firmware.

  - Utilisation des fichiers INI pour sauvegarder la configuration et traduire l’interface de Defiant, de la même manière qu’avec Pionero.

Introduction :

Avant tout je dois remercier Pgete, Webshidarta, Deemonru, Fer Ha, Jordono, Servihard, Fisat, Jiauka, Ketden, JimmiF, Tomas Vlad, Dynamit, Mat, Virgos, MotusLechat, Black_Side, Gaterie_au, Moonshinersat, Miguel99 et beaucoup d’autres développeurs pour l’aide apportée dans la réalisation de ce logiciel. Sans eux il aurait été impossible de créer Defiant. MERCI BEAUCOUP!!! :-)

Les premières questions que certains se poseront seront : Que signifie “Defiant”? et Pourquoi as-t-on du mettre un nom pareil à ce programme?

Réponse : Defiant est le nom d’un des vaisseaux qui apparaissent dans “Star Trek : Deep Space 9” et étant donné qu’il y a beaucoup d’autres logiciels liés à la télévision satellitaire avec des noms basés sur cette série et que moi aussi je suis fan de Star Trek en général, j’ai décider de baptiser ainsi le logiciel.

D’autres se demanderont : Pourquoi un logiciel de plus pour éditer les firmwares?

Réponse : Il y a beaucoup de raisons à cela... La première est que je voulais apprendre et voulais apporter quelques modifications au firmware de mon décodeur, dans un but expérimental. De plus, jusqu’ici il fallait utiliser beaucoup de petits logiciels pour modifier quelque chose dans le firmware et dans certains cas ces logiciels sont difficiles à utiliser et configurer. Avec Defiant j’ai essayé de simplifier le processus au maximum en regroupant les fonctionnalités de certains de ces logiciels en un seul.

Concepts de base :

Après la lecture du manuel de Pionero et de l’information disponible dans les forums sur les décodeurs Strong, Philips, Asscom, Kenwood, Pace, Nokia et Sony il est clair que notre décodeur est un petit ordinateur avec CPU, mémoire RAM , ports de communication et d’autres dispositifs d’entrées/sorties.

Tout comme notre ordinateur, notre décodeur à un système opérationnel pour contrôler tous les périphériques et pouvoir exécuter des applications.

Pour éviter les problèmes avec différents types de décodeurs et leurs différences matérielles, les applications sont écrites dans un code commun à tous. Le système opérationnel dispose d’une machine virtuelle qui se chargera d’interpréter ces applications pour pouvoir les exécuter correctement dans chaque décodeur.

A plusieurs reprises nous verrons des références à la “HDL” (Hardware Dependant layer) pour se référer au système opérationnel et à la machine virtuelle, alors que les applications seront appelées “applications MediaHighway”.

Ces applications sont en réalité un ensemble de différents fichiers regroupés dans un répertoire. Les types de fichiers que l’on peut rencontrer dans ces répertoires sont:

- Fichiers “*.app” (applications) : Contiennent les classes qui seront utilisées avec le possible script initial /final qui peut être exécuté et le nom de la palette de couleurs associée. Il y en a un par répertoires. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.apz”

- Fichiers “*.cla” (clases) : Contiennent les définitions de toutes les variables utilisées dans les scripts. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.clz”

- Fichiers “*.cpi” (scripts) : Contiennent les instructions à utiliser. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.cpz”

- Fichiers “*.lut” (palettes de couleurs) : Contiennent les valeurs RGB des 16 couleurs possibles avec leur niveau de transparence. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.luz”

- Fichiers “*.ima” (images) : Contiennent des images ne donnent que l’information de la couleur de la palette utilisée pour chaque point. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.imz”

- Fichiers “*.ico” (collection d’icônes) : Contiennent une collection de petites images. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.icz”

- Fichiers “*.pan” (panneaux) : Contiennent les descriptions de chaque élément de l’interface graphique de notre décodeur. Ce sont les « affiches » et menus qui apparaissent à l’écran où l’on montre l’information, les images ou icônes. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.paz” ou “*.paa”

- Fichiers “*.dat” (données) : Contiennent des données de configuration, etc. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.daz”

- Fichiers “*.mpg” (texte) : Contiennent des chaînes de caractères. On peut parfois le rencontrer avec l’extension “*.mpz”

- Fichiers sans extension : Contiennent généralement des données utilisées dans les scripts.

Quasi tous les fichiers se trouvent comprimés dans le firmware pour économiser de l’espace mais dans certains cas on trouve des fichiers non comprimés lorsque que l’on travaille avec des correctifs (Patch).

Avec Defiant nous ne pouvons toujours pas éditer tous les types de fichiers présents dans le firmware, c’est pour cela qu’il faut agir avec précaution quand on échange des fichiers entres firmwares différents car il peut y avoir des références à des classes, variables ou fichiers qui n’existent pas ou qui ont des noms différents.

De plus, à certaines occasions les fichiers contiennent des checksums internes et si l’on ne les calcule pas correctement après avoir édité certains fichiers avec l’éditeur hexadécimal, le firmware ne fonctionneras pas.

En résumé, ne modifiez rien si vous ne savez pas exactement ce que vous faites ou vous aurez des problèmes!

Utilisation générale de Defiant :

Avec Defiant on ne peut ouvrir qu’un seul fichier de firmware (ou correctif) à la fois mais par après on peut ouvrir plusieurs fichiers de l’intérieur de ce firmware à la fois.

Comme on peut le constater, toutes les fonctions importantes sont dupliquées dans les menus et les boutons présents sous la barre des menus, je ne ferais don référence qu’à certaines options

Pour ouvrir ou sauvegarder un firmware ou correctif il y a les boutons. Quand on clique sur le bouton d’ouverture d’un nouveau firmware on doit spécifier le type de firmware ou correctif que c’est.

En fonction du type de fichier, il y a certaines limitations dans les longueurs prises comme mesures de sécurité:

| Type de firmware | Longueur |
| --- | --- |
| Pioneer BCT-14xx et BCT-15xx | 1,5Mb |
| Pioneer BCT-16xx | 1,152Mb – 1,5Mb |
| Pioneer BCT-13xx | 1Mb |
| Correctif Pioneer et Kenwood | Multiple de 64Kb et inférieur ou égal à 512Kb |
| Strong 8000, Conax 8000 et 8100 | Longueur non limitée mais tous les blocs où l’on stocke les applications mhw et les types de lettres doivent apparaître. |
| Philips 6071 et 6072 | 2Mb |
| Asscom | >1Mb |
| Kenwood DTF-1 et DTF-2 | 1,5Mb - 2Mb |
| Pace CP3000P | 2Mb |
| Nokia 9710s et 9850 | 1,5Mb - 2Mb |
| Correctif Philips | 2Mb |
| Correctif Sony | Multiple de 64Kb et inférieur ou égal à 512Kb |
| Sony ST1A | 2Mb |
| Correctif Strong 8000 et 8100 | Longueur non limitée |
| Philips 6070 | 1Mb |
| Pioneer BCT-17xx | 1,32Mb – 1,5Mb |
| Sony TS2 | 1Mb |

Une fois le firmware ouvert nous verrons qu’il apparaît une série de répertoires à gauche de l’écran. Remarquez que le premier (dans le partie supérieure) a le même nom que le fichier ouvert et les autres font références au répertoires qu’il y a dans le firmware (applications MHW). Si l’on clique sur le symbole “+” qu’il y a à gauche de chaque répertoire, nous verrons comme il se « déploie » et affiche les fichiers qu’il contient.

Note à propos des « correctifs » Philips et Strong: Les fichiers qui apparaissent dans la zone des canaux et de correctifs sont dans le même fichier binaire que le firmware mais à une position différente. Que vous vouliez éditer le firmware ou les fichiers dans la zone des correctifs, vous devrez ouvrir le même fichier binaire.

Note à propos du Nokia 9850 : Ces décodeurs ont une police “eurost” à la place de la police “fudemi” et leurs tailles sont de 18 et 21 points, à la place de 17 et 20. En revanche, dans les panneaux il y a des références à la police “fudemi” avec des tailles de 17 et 20 et cela pourrait causer des problèmes si vous utiliser les polices internes et éditer les panneaux en même temps. En conséquence de quoi il est recommandé d’utiliser des fichiers de police externes lorsque vous voulez éditer les panneaux.

Quand on sélectionne un répertoire ou fichier on active le bouton  qui est utilisé pour effacer le répertoire ou fichier sélectionné.

Dû aux limitations du format de stockage du firmware dans le décodeur, le nombre de répertoires est limité et nous ne pourront donc ajouter des répertoires que lorsque le nombre maximum n’est pas atteint. Pour créer de nouveaux répertoires on utilise le bouton  et après avoir cliqué dessus il faut introduire le nom du répertoire que l’on désire créer. Ce nom doit être unique et nous n’accepteront donc pas les noms déjà existants.

Dans le cas où l’on veut extraire ou insérer des fichiers nous pouvons utiliser les boutons.

Les deux boutons de la gauche compresseront décompresseront les fichiers, alors que les deux boutons de droite les copieront tels qu’ils sont sans les compresser ou décompresser. Si l’on a sélectionné un répertoire, on extraira tous les fichiers contenus dans le répertoire et si l’on a sélectionné la racine qui contient le nom du fichier on extraira tous les fichiers de tous les répertoires. Cette fonction sera d’une grande utilité si vous voulez utiliser un autre programme pour éditer certains fichiers du firmware. On a la possibilité dans le menu de configuration de modifier tous les noms de fichiers importés en le transformant en minuscules.

On peut aussi déplacer les fichiers au sein du firmware en utilisant la souris. Pour cela il suffit de presser le bouton gauche de la souris sur un fichier et , sans le lâcher, déplacer la souris à l’endroit désiré

Pour faciliter la conversion des firmwares, vous pouvez utiliser des fichiers GLU et DEF avec les boutons. L’utilisation de ces fonctions sera vu dans la section sur les conversion de firmwares.

En double cliquant sur les fichiers du firmware de nouvelles fenêtres s’ouvriront sur la droite, pour autant que ce soit un fichier que Defiant sache ouvrir. Dans tous les cas on pourras l’éditer en hexadécimal en sélectionnant un fichier et en cliquant ensuite sur un de ces boutons. Après avoir cliqué dessus, une nouvelle fenêtre s’ouvrira à droite avec l’éditeur hexadécimal.

En aucun cas on pourra éditer un fichier deux fois en même temps pour éviter les problèmes. Ceci même si l’on ouvre le fichier avec l’éditeur hexadécimal et l’éditeur propre à ce type de fichier.

Si l’on clique une seule fois sur un fichier ou un répertoires nous pourrons le renommer pour autant qu’aucun fichier de ce nom existe.

En cliquant sur le bouton vous obtiendrez l’information sur le nombre de fichiers et de répertoires utilisés dans ce firmware ou correctif ainsi que l’espace utilisé par ces fichiers et l’espace maximum disponible pour les applications MHW. Comme tous les décodeurs ne stockent pas les applications MHW de la même façon, dans certains cas le nombre de maximum fichiers sera ‘ ???’ car cette valeur dépend de l’espace total utilisé par ces fichiers.

Dans les firmwares des Pioneer, Kenwood, Strong8100 et Sony vous pouvez utiliser un second offset pour stocker plus de fichiers. Avec la version précédente de Defiant ou d’autres programmes similaires, ce second espace disponible n’était pas totalement nettoyé et dans certains cas, la valeur de l’espace utilisé n’étais pas correctement affiché (dans ces firmwares cette valeur ce situe normalement très en dessous de 90%). Malgré ce problème, Defiant est parfaitement capable de sauvegarder les fichiers correctement.

Pour pouvoir rechercher un fichier ou un répertoire par son nom ou parce qu’il contient une certaine chaîne de caractère, on utilise le bouton. Il est aussi possible d’effectuer des recherches en faisant une distinction entre majuscules et minuscules et il est possible d’ouvrir automatiquement les fichiers trouvés dans le menu de configuration.

Vous pouvez aussi faire une recherche en différenciant Majuscules et Minuscules.

En cliquant sur le bouton  vous pouvez extraire tout le code d’un firmware dans un seul fichier pour chaque type de fichier. Toutes les applications seront extraites vers un fichier appelé “Applications.txt”, toutes les classes seront extraites vers un fichier appelé “Classes.txt” et tous les scripts seront extraits vers un fichier appelé “Scripts.txt”.

Editeur de palettes de couleurs :

En double cliquant sur un fichier “*.lut” une nouvelle fenêtre apparaîtra sur la droite en montrant les 16 couleurs définies dans cette palette ainsi que l’information relative à la transparence de chaque couleur.

Pour modifier une couleur, il suffit de cliquer du bouton gauche de la souris sur la couleur et une fenêtre standard Windows de sélection des couleurs s’ouvriras.

Si l’on clique du bouton droit de la souris, nous aurons la possibilité de modifier la transparence de cette couleur. Actuellement je ne connais pas la signification de toutes les valeurs mais si quelqu’un les découvre, je les ajouterais à Defiant :-)

En cliquant sur “Importer” on peut remplacer les valeurs de la palette de couleur par celles que l’on rencontre dans un fichier bitmap de 16 couleurs ou dans un fichier “*.pal” de Paint Shop Pro. Du fait que ces autres formats ne contiennent pas d’information sur la transparence, les valeurs anciennes de celle-ci seront perdues en important une palette.

On peut aussi exporter les couleurs de la palette en cliquant sur le bouton “Exporter” mais dans ce cas, on peut le faire uniquement en format “*.pal”.

Editeur d’images :

En double cliquant sur un fichier “*.ima” nouvelle fenêtre apparaîtra sur la droite en montrant l’image contenue dans le fichier.

Dans ce format d’images, l’information donnée n’est que celle de l’index de la palette de couleur pour chaque point. C’est pour cela que j’ai ajouté l’option de sélectionner la palette de couleur utilisée par Defiant pour montrer l’image.

Avec le bouton “Exporter” nous pourrons sauvegarder l’image telle qu’elle est vue au format “*.bmp”.

Pour importer une image, nous devons utiliser le bouton “Importer” mais pour pouvoir voir correctement les couleurs, il faut importer la palette de ce bitmap séparément.

Editeur des librairies d’icônes :

En double cliquant sur un fichier “*.ico” une nouvelle fenêtre apparaîtra à droite où l’on verras la première icône contenue dans le fichier. Pour voir une autre icône il suffit de sélectionner son nom dans la liste d’icônes.

Les boutons “Importer” et “Exporter” fonctionnent de la même manière que les boutons de l’éditeur d’images à l’exception suivante, en important un bitmap, le nom de l’icône est remplacé par celui du fichier automatiquement.

Avec les boutons  nous pourrons insérer ou effacer une icône de la collection d’icônes.

Editeur hexadecimal :

En cliquant sur les boutons de l’éditeur hexadécimal  nous pourrons éditer n’importe quel fichier du firmware.

Les éléments du menu changent au chargement de l’éditeur, en donnant les options typiques d’un éditeur de ce type. On a aussi l’option de changer la configuration de l’éditeur pour travailler plus facilement.

Les deux boutons on la même fonction mais celui de gauche décompresse le fichier tandis que celui de droite l’édite tel qu’il apparaît dans le firmware.

Il faut faire attention lorsque l’on utilise cet éditeur car certains fichiers contiennent des checksums, et si on ne les calcule pas correctement, le firmware ne fonctionnera pas. Dans d’autres cas, les fichiers suivent un format strict et si l’on commet une erreur le résultat peut être néfaste.

Editeur de fontes de caractères :

En cliquant sur le bouton  nous pourrons éditeur chacun des caractères définis dans les fontes de caractères qui sont inclues dans le firmware. Ces fontes ne se trouvent pas dans les correctifs et je n’ai pas réussi à les ouvrir dans certains firmwares, pour cette raison il y a trois fichiers “*.font” avec Defiant qui permettent de visualiser le texte des panneaux lorsque l’on édite des correctifs.

Dans l’éditeur vous avez une option pour sélectionner parmi toutes les polices disponibles et les 255 caractères que chaque police possède. Pour sélectionner chaque caractère vous pouvez cliquer sur le bouton  puis cliquer sur le caractère que vous voulez éditer.

Les lettres sont en réalité des bitmaps de 2 couleurs et l’on peut modifier chaque pixel en cliquant sur l’image.

La largeur de chaque caractère peut aussi être modifiée car Defiant optimise l’espace utilisé par les polices. Néanmoins, l’espace pour pouvoir augmenter la largeur est limité et Defiant ne permet pas de l’augmenter indéfiniment.

Vous pouvez aussi importer et exporter chaque caractères séparément en cliquant sur les boutons qu’il y a dans l’éditeur mais aussi automatiquement en cliquant sur. Quand vous les exporterez automatiquement vous verrez une nouvelle fenêtre demandant un nom de fichier INI et le répertoire où tous les fichiers seront sauvés. Pour les importer, il suffit de sélectionner le fichier INI et tous les caractères seront importés automatiquement.

Editeur de fichier avec des chaînes de caractères :

En double cliquant sur un fichier “*.mpg” nous verrons un éditeur de texte. Dans cette fenêtre nous pourrons sélectionner la chaîne de caractères que nous voulons modifier dans la liste “Texte :”.

Les chaînes de caractères qui apparaissent dans ces fichiers peuvent être de plus d’une ligne et peuvent contenir n’importe quel caractère présent dans les fontes de caractères inclues dans le décodeur. C’est pour cela que j’ai inclus bouton pour accéder au clavier virtuel  depuis cet éditeur.

On peut aussi ajouter ou effacer une chaîne de caractères avec ces boutons. En cliquant sur le bouton de nouvelle chaîne de caractères l’éditeur reste blanc en attendant que l’on frappe au clavier le contenu de la chaîne nouvellement crée.

Parfois, dû au limitations du format de certains “*.mpg”, les chaînes sont stockées tronquées parce qu’elle dépassent la limite maximale de longueur.

Editeur de panneaux :

Chaque panneau est une liste d’éléments (appelés aussi widgets) qui ont certaines propriétés pour être affichés à l’écran d’une manière déterminée ou qui exécutent certaines fonctions à certaines occasions.

Dans l’éditeur il y a différentes zones avec des contrôles pour modifier les propriétés générales du panneau et de chaque élément. Dans la partie inférieure il y a les boutons pour sauvegarder les modifications (OK) ou fermer la fenêtre en annulant les modifications (Annuler) à côté des boutons pour ajouter, effacer ou cloner les éléments, d’un sélecteur de la taille de la grille qui permet de bouger les éléments à l’écran ou modifier ces dimensions en suivant des multiples de la taille de la grille et le sélecteur de l’écran montré.

Les éléments sont dessinés dans l’ordre dans lequel il apparaissent dans le panneau (dans notre cas, l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la section “Élément sélectionné” ). Parfois, certains éléments peuvent en cacher d’autres déjà dessinés et pour modifier ce comportement, le bouton “Déplacer à la position” a été ajouté. Avec ce bouton vous pouvez changer la position d’un élément dans un panneau et le rendre visible ou le masquer derrière d’autres. Par exemple, si vous avez un élément en 13eme position (il y a un “13” dans la section “Élément Sélectionné”) et qu’il cache un autre élément en 5eme position, il suffit de déplacer en 14eme position pour qu’il ne masque plus l’élément en 13eme position. Pour sélectionner une nouvelle position il faut la sélectionner dans la ComboBox se trouvant à la droite du bouton “Déplacer à la position”.

Pour sélectionner un élément il suffit de cliquer sur lui et un bord apparaîtra sur son pourtour en plus des données sur la partie droite de l’écran. Une fois sélectionné, nous pouvons modifier sa position à l’écran en cliquant avec le bouton gauche et en déplaçant la souris sans lâcher le bouton de la souris. On peut aussi modifier sa taille en bougeant un de ces bords.

La taille et la position de chaque élément sont limitées à l’arrière plan du panneau. Les coordonnées de tous les éléments ont l’arrière plan du panneau comme coordonnées d’origines.

On peut avoir dans un panneau un maximum de 32 écrans et avec la propriété de visibilité de chaque élément on peut déterminer dans quelle(s) écran(s) apparaîtra ledit élément. Ils n’apparaîtront que dans la liste d’écrans qui ont un élément. Un élément peut être dans aucun, un, deux, ... ou tous les écrans à la fois.

S’il y a certains éléments qui n’apparaissent dans aucun écran, un écran ‘FF’ apparaîtra dans la liste des écrans disponibles. Cet écran ‘FF’ ne s’utilise que pour pouvoir trouver des éléments spéciaux qui n’existent pas réellement dans le panneau avec Defiant.

Les types d’éléments sont :

- Panbox

- Button

- InputBox

- TextBox

- Frame

- SPanneau

- ListBox

- EnumBox

- Counter

- SubPanneau

- CheckBox

- RadioBox

- BarGraph

- IconBox

- EditBox

- Window

- Slider

- Panel

- PoList

Dans la partie droite de l’éditeur il y a trois onglets :

  - Panneau

  - Elément (visuel)

  - Elément (autres)

C’est dans l’onglet “Panneau” que l’on modifie les propriétés générales de tout le panneau. Les voici :

- Palette : avec ce contrôle nous pouvons sélectionner la palette de couleurs avec laquelle nous visualiseront tous les éléments. Cette information ne sert que pour visualiser les éléments et ne seras pas sauvegardée en cliquant sur OK.

- Méthode d’initialisation : position de la fonction qui sera exécutée à l’initialisation du panneau.

- Méthode de rafraîchissement : position de la fonction qui sera exécutée chaque fois qu’il faut redessiner le panneau.

- Méthode de finalisation : position de la fonction qui sera exécutée à la fermeture du panneau.

- Nom du panneau : nom identifiant le panneau parmi d’autres objets.

- Collection d’icônes : nom du fichier “*.ico” qui sera utilisé dans le panneau pur montrer certaines de ses icônes. On ne peut utiliser que des fichiers présents dans le même répertoire.

- Cadre des langues : Les éléments d’un panneau peuvent contenir un maximum de 5 langues prédéfinies et dans cette section nous indiquerons lesquelles sont actives et laquelle est la langue par défaut.

Dans l’onglet “Élément (visuel)” on peut modifier la majeure partie des propriétés visuelles des éléments sélectionnés :

- Élément sélectionné : Numéro de l’élément sélectionné. Dans chaque panneau, les éléments apparaissent ordonnés et le numéro qui apparaît dans ce contrôle est la position qui apparaît dans le panneau. Cet ordre est très important au moment de dessiner les éléments parce que l’on commence en dessinant le premier élément de la liste et il se peut que des éléments postérieurs se superposent à un élément déjà dessiné.

- Type d’élément : On l’utilise pour modifier le type de l’élément sélectionné.

- Nom de l’élément : Nom qui identifie l’élément dans le panneau.

- Langue affichée : Ne s’utilise que pour visualiser une langue déterminée et cette information n’est pas sauvegardé en cliquant sur OK.

- Coordonnées de l’élément : On indique ici les coordonnées et dimensions de l’élément sélectionné.

- Fonte de caractère de l’élément sélectionné : Ici nous pourrons modifier la fonte de caractère utilisée, sa taille et sa justification.

- Style de l’élément : Dans cette section, on peut modifier les propriétés de chaque style de l’élément. Dans d’autres logiciels, on appelle “Look&Feel” ces styles et ils sont composés de : 
a) Type de bord : Peut-être une ligne simple, une ligne avec les coins arrondis, un biseau en relief ou en profondeur ou un mélange de biseaux.
b) Largeur du bord : Il y a deux largeurs mais la seconde ne s’utilise qu’avec le mélange de biseaux.
c) Couleurs du texte, du bord et du fond : Sont sélectionnés en cliquant sur  respectivement.

- Visibilité dans les écrans : En cliquant sur ce bouton nous pourrons faire en sorte que l’ élément apparaissent ou non dans chaque écrans. Un élément peu t apparaître dans plusieurs écrans à la fois (ou aucun). Si nous laissons un élément qui n’apparaît dans aucun écran, nous aurons la possibilité de le voir dans l’écran ‘FF’ de la liste des écrans disponibles.

- Texte : Dans ce cadre, apparaît la langue sélectionnée du texte qui apparaît dans l’élément. Avec le bouton  on peut inclure plus facilement les caractères qui n’apparaissent pas sur le clavier du PC.

- Image : Ce champ n’apparaît qu’avec les éléments ‘Window’ et s’utilise pour sélectionner l’image qui apparaît dans l’élément.

- Icône : Ce champ n’apparaît qu’avec les éléments ‘IconBox’ et s’utilise pour sélectionner l’icône qui apparaîtra dans l’élément. Ces icônes sont contenues dans la collection d’icônes qui est sélectionnée dans l’onglet “Panneau”.

Dans l’onglet “Elément (autres)” on peut modifier les propriétés quoi contrôlent les actions qui s’exécutent à certains moments avec les bits d’état :

- Touche : C’est la touche de la télécommande qui génère l’événement.

- Méthode de l’élément : Position de la fonction qui s’exécute quand l’événement s’active.

- Priorité : Avec le niveau de priorité on établis si l’élément est actif ou inactif dans le panneau. L’élément sera actif si son niveau de priorité est égal ou supérieur à celui du panneau. S’il à la valeur 0, l’élément est inactif.

- Page suivante : Nombre de pages (écrans) que l’on saute. (FF=-1)

- Position : Position suivante.

- Index du vecteur : Index de la variable associée.

- Variable : Nom de la variable associée à cet élément. Dans certains cas, on l’utilise pour montre sa valeur et dans d’autres pour pouvoir l’éditer.

- Panneau suivant : Nom panneau suivant qui apparaîtra après avoir reçu l’événement de cet élément.

- Bits d’état : 
a) Inconnu 1 :
b) Inconnu 2 :
c) Multilingue : Indique que cet élément a plus d’une langue possible pour le texte.
d) Sortir du panneau : Indique qu’après avoir reçu cet événement dans cet élément, le panneau se fermera.
e) Bitmap : 
f) Occulté : Indique que l’élément sera occulté et non visible dans le panneau.
g) Ne pas dessiner :
h) Toujours zéro : Ce bit est toujours à zéro mais je l’ai ajouté la possibilité de le modifier pour ceux qui veulent expérimenter.

Toutes les méthodes pointent vers des positions dans les scripts qui ont le même nom que le panneau. Ce sont des fonctions que le visionneur de scripts signale comme « Method Start » et « Method stop » en donnant la valeur de la position de la fonction dans un commentaire « // Entry point at ». Vous verrez aussi les noms et les positions de chaque élément qui utilise cette méthode.

Comme vous voyez, il y a certains paramètres que je n’explique pas ou que je ne fais que nommer de passage. Quand j’ai créé Defiant je n’avais pas toute l’information nécessaire et j’ignore comment interpréter certaines valeurs même si Defiant les lis et les stocke convenablement. Si vous avez plus d’information je vous serait reconnaissant de me l’envoyer.

Editeur de clases :

Dans les fichiers “*.cla” on stocke les déclarations de variables qui seront utilisées dans les panneaux ou dans les scripts. Ce sont les types de données que nous connaissons jusqu’à présent avec une brève description :

0 – ALPHA : Caractère ASCII (1 byte maximum).

1 – ALPHANU : Chaîne de caractères alphanumériques (255 bytes maximum).

2 – INTEGER : Nombre entier 32 bits.

3 – REAL : Nombre réel ou “double” de 64 bits.

6 – FORMAT : Chaîne de caractères formatée.

8 – TEXT : Chaîne de caractères (64 Kbytes maximum).

9 – MEMORY : Pointeur vers un tampon en mémoire.

Les autres types de données apparaissent comme “???” parce que l’on ignore leur signification.

Les divers champs qui apparaissent dans l’éditeur de clases son ceux-ci :

  - Nom de la clase : C’est véritable nom de la clase qui s’utiliseras ensuite dans les déclarations de la classe utilisée dans les scripts. Il ne correspond pas toujours au nom du fichier.

  - Nom de la variable : A une valeur maximale de 16 caractères.

  - Type de la variable : Ici on peut modifier le type des données que l’on stocke.

  - Dimensions 1 et 2 : On peut créer des vecteurs (ou “arrays”) de variables de 1 o 2 dimensions en donnant une valeur supérieure que 1 à ces champs.

  - Longueur : Taille de la variable en mémoire. S’utilise normalement pour donner une longueur aux chaînes de caractères ou aux tampons de mémoire.

  - Minuscules : Si l’on sélectionne cette option, on ne convertira pas en majuscules automatiquement quand on affichera l’écran.

  - Précision : Longueur de la partie fractionnelle des nombres réels.

Dans les scripts on ne stocke pas les noms des variables utilisées mais leur index contenu dans chaque      classe, de sorte que si l’on veut bouger une variable de position dans la clase il suffit de la glisser et de la lâcher en cliquant sur l’index de la colonne gauche.

Pour créer ou effacer des variables, il suffit de cliquer sur les boutons  et  respectivement. Souvenez-vous que lorsque vous créez ou effacez des variables vous modifiez aussi la position des variables qui apparaîtront postérieurement dans les classes et les scripts qui de fait ne pointeront plus vers les variables correctes.

Editeur d’applications :

Dans les fichiers “*.app” on sélectionne les scripts qui s’exécuterons au moment ou l’application (répertoires) s’initialise ou finalise. On sélectionne aussi la palette par défaut et les classes qui se chargeront automatiquement en mémoire. Dans certains cas une ligne de texte apparaîtra en guise de commentaire.

Visionneur de scripts :

Pour le moment, Defiant peut seulement décompiler les scripts. On ne peut toujours pas compiler les modifications mais avec un logiciel appelé MHWToolkit on peut modifier les modifications réalisées sur le code.

Le MHWToolkit a été réalisé par Deemonru et peut être téléchargé à cette adresse :

ftp://62.231.22.156/pub/

Comparaison de firmwares :

Avec ce bouton  vous pouvez comparer les fichiers MHW mais pas le HDL. La comparaison est faite avec des fichiers décompressés et non avec les résultats des éditeurs. Il n’est donc pas étrange de voir qu’il existe des différences entre fichiers qui apparemment sont identiques dans l’éditeur correspondant.

Le fonctionnement est extrêmement simple:

- Sélectionner les fichiers du firmware dans les sections “Firmware 1” et “Firmware 2” avec les boutons .

- Cliquer sur le bouton “Comparer”.

- Après cela, vous verrez les résultats dans la partie inférieure que vous pourrez sauvegarder dans un fichier texte en cliquant sur le bouton “Sauvegarder le journal” .

Conversion des firmwares :

Avant tout, je doit préciser que je ne fais pas de firmwares, je ne peut donc qu’écrire ce que j’ai lu dans les forums. Je ne sais sur les modifications de firmware que ce que je vais exposer ici.

A certaines occasions on veut convertir un firmware pour un certain type de décodeur en un firmware pour un autre type de décodeur. Normalement il suffit de suivre ces pas :

- Ouvrir le firmware d’origine et extraire tous les fichiers du firmware que nous voulons convertir en sélectionnant le premier répertoire (il a le même nom que le fichier du firmware) en cliquant sur le bouton « Exporter... ». Choisir alors un répertoire et un nouveau répertoire sera alors créé avec le même nom que le fichier du firmware ainsi qu’un fichier DEF qui contient la liste des fichiers extraits.

- Ouvrir le firmware de destination, cliquer sur « Importer fichier d’ordre » et sélectionner le fichier DEF créé à l’étape précédente. Si le firmware de destination ne peut pas héberger tous les contenus dans le firmware original, un message d’erreur sera affiché.

La fonction « Exporter fichier d’ordre » va simplement créer un fichier DEF mais ne va pas extraire les fichiers du firmware. Par contre, si vous cliquez sur « Importer fichier d’ordre » les fichiers listés dans le fichier DEF seront effectivement insérés.

Souvenez-vous que qu’à certaines occasions il y a des modifications dans HDL que Defiant ne peut faire. Dans ce cas, vous devriez connaître exactement quelles modifications doivent être effectuées pour les faire dans le firmware de destination.

Tout ceci est valide pour tous les firmwares mais pas pour les correctifs.

Dans la zone où l’on stocke les correctifs (et la liste des canaux) il n’y a que des applications Mediahigway et on ne peut pas réaliser des modifications dans la HDL parce qu’elle n’est pas dans cette plage d’adresses.

De plus, il faut garder à l’esprit que les correctifs ne sont que des fichiers que le décodeur charge en RAM à la place de ceux que contient le firmware d’origine, de sorte que ce qu’il y a dans le correctif DOIT être compatible avec le firmware de ce décodeur. Si ce n’est pas le cas, le correctif ne fonctionnera pas correctement et il y a un risque que le décodeur reste bloqué (la méthode pour le débloquer les décodeurs Pioneer est dans le fichier « lisezmoi.doc » de Pionero)

Gardez à l’esprit que tous les fichiers qu’il y a dans les correctifs doivent être renommés de sorte que leur extension se termine par Z (“*.paz” à la place de “*.pan” par exemple).

Si on veut traduire un firmware, il faudra traduire le texte qui apparaît dans la propriété “Texte” de chaque panneau et traduire toutes les chaînes de fichiers “*.mpg”. En réalité, il y a d’autres chaînes de caractères

dans d’autres fichiers mais pour modifier ces chaînes, vous devrez demander conseil au créateur du firmware.

Parfois les fichiers binaires des firmwares des Strong ne contiennent pas tous les blocs du circuit intégré de la flash et il est impossible d’en trouver une partie de l’information sur les applications qu’il contient. Quand vous lirez ces fichiers, assurez-vous qu’ils soient complets ou Defiant ne sera pas capable de les manipuler.

Une dernière considération avant de finir avec cette section du manuel. Si vous faites une modification d’un firmware et vous voulez le distribuer, il serait de bonne éducation de nommer l’auteur quelque part dans le firmware. Si vous ne le faîtes pas, il se pourrais que l’auteur s’en offense et décide de ne plus rien développer (ou publier).

Notes finales :

Comme je l’ai déjà mentionné au début, j’ai fait ce logiciel dans un but expérimental et pour apprendre de nouvelles choses. Si quelqu’un veut corriger, modifier ou ajouter quelque chose à Defiant ou à ce document, il suffit de me le signaler par email.

Malgré le fait que ce logiciel soit développé en Delphi v7.0 vous pouvez envoyer du code C, C++, Pascal, Java, Visual Basic ou du pseudo code.

Si vous avez des doutes quant à l’utilisation de ce logiciel, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé à “sa1vador” sur http://pub37.ezboard.com/blibertaddigital1 o envoyez moi un email en espagnol, anglais ou italien à sa1vad0r@hotmail.com

Je répondrais en espagnol ou anglais aux messages italiens. Je suis désolé mais je le parle assez mal tout en le comprenant assez.

S’il vous plaît, ne distribuez pas ce logiciel avec des fichiers de firmwares!

Je ne suis responsable d’aucun dommage si quelqu’un rencontre des problèmes, gardez donc à l’esprit que j’ai créé ce logiciel à des fins d’expérimentation !!!

Salutations

Sa1vador

Traduction : Gaterie et Motus