Come utilizzare la funzione delle patch HDL negli NG con base generator M130

Prendiamo come esempio la funzione dello switch DiSEqC (per ora solo per il modello 1530).

Nel caso in cui abbiamo bisogno di modificare la funzionalità dello switch, questo può essere fatto cambiandone il codice,

ad esempio per il monoblocco,con la patch 15MN oppure per lo switch 4x1con la patch diseqc1530 prendiamo quest’ultimo caso:

Nel file zip è possibile trovare la funzione di 4x1 DiSEqC  (diceq_x4.c)

Poi dopo aver compilato il codice in modo standard per ST20 avendo nel nostro caso il programma : ST20R1.6.2

Mettiamo la cartella della patch (diseqc1530) nella cartella bin del programma:

E avremo aprendo la suddetta cartella :

Quindi fare un doppio clic sul file make.bat  e ST20 ci produrrà questi file:

Tra questi quello che serve sarà il diceq_x4.rcu

si può finalmente  caricare la patch nel 1530.

Logicamente chi non ha il programma ST20 può prendere i file già pronti che si trovano in giro.

Per caricare la patch useremo MediasatConnect di julekjulek.

Aprire "MHWpatch" e trascinare e rilasciare i file compilato nel campo "File:" , nei campi  "Nome file:" e "Sezione"

Metteremo  il nome della patch, che deve necessariamente iniziare con PT-intestazione, e quindi deve

contenere non più di 6 simboli (8 tutto in tutto), ad esempio "PTDISEQ".

Preparare il decoder a ricevere premendo il tasto pers, 4, 4,4 (com-Rs232)"sul telecomando e premere " Send" in MediasatConnect, per inviare il file al decoder.

Dopo che il file è caricato sarà necessario riavviare il decoder con il telecomando.

Solo facendo questo la patch si attiverà. Infatti vedendo il monitor della flash noteremo la patch caricata…in questo caso e con la stessa procedura è stata inviata anche la patch per la card polacca (0068)

Poichè, non siamo in grado di eliminare  qualsiasi cartella dal monitor della flash, così nel caso in cui si rendesse necessario  eliminare la patch è possibile farlo solo cancellando tutta la flash, pers---4---4---3 (Cancella Flash 512K)che comporta l'eliminazione della lista canali e di altri settings.

Grazie a Mr.generator  per le patch e per il lavoro svolto

maxcar