PROCEDURA AGGIORNAMENTO RAPIDO FIRMWARE NEW GENERATION PER I DECODER PIONEER 14XX, 15XX e 16XX

Da premettere che la seguente guida è stata pensata e realizzata seguendo le basi del molto + completo ed esauriente documento I PIONIERI DEL XXI SECOLO che seppur a titolo informativo e di proprie conoscenze è opportuno che ogni possessore di decoder pioneer legga e studi per capire fino in fondo il suo gioiellino. Ho ritenuto giusto creare questo documento molto + semplificato in quanto, con i progressi fatti a livello di conoscenze e quindi di firmware, il pioneer non necessita + di tanti passaggi e procedure per essere aggiornato, ma bensì richiede pochissime operazioni di caricamento e settaggio… e questo grazie al NGTeam che lavora incessantemente per i ns gingilli.

Per la scelta del firmware, visto che in molti ancora hanno problemi a interpretare le differenze tra le due versioni e quindi scegliere se caricare la MN o la Normale, cerco di chiarire le idee:

La versione MN è stata studiata per impianti di antenna dualfeed composti da blocco unico con due “occhi” ed una sola uscita (in alcuni casi possono essere anche +) detto proprio monoblocco da cui deriva la sigla MN che ne contraddistingue il nome della versione, infatti i pioneer talvolta hanno problemi a gestire questi tipi di LNB con i firm classici.

La versione Normale invece è quella che si usa per i classici impianti dualfeed composti da due LNB separati e collegati ad uno switch esterno che ne unifica il segnale mandandolo in un unico cavo al decoder. E' consigliabile usare questa versione anche per impianti monofeed, ovvero per antenne dotate di un solo feed, solitamente puntato a 13° est su Hotbird.

Perciò bisogna soltanto sapere che tipo di antenna abbiamo e in base ad essa scegliere il tipo di firmware + adatto al ns decoder.

Quindi premesso ciò passeremo alla procedura vera e propria per effettuare l'aggiornamento.

Materiale occorrente:

- Il programma Pionero V4final, oppure V5final

- Uno spezzone di filo di circa 30 cm.

- Cavo parallelo 25 poli M/M PIN to PIN

- Cavo seriale 9 poli M/F PIN to PIN

FASE 1: Azzeramento Eeprom

Innanzitutto svitiamo le cinque viti del coperchio del nostro decoder e osserviamo attentamente il suo interno: dobbiamo individuare il punto K2002, situato tra il chip del decoder e le due flash, nella parte centrale della scheda approssimativamente. Nel caso dei decoder 15xx e 16xx troveremo un punto poco rialzato contrassegnato da un cerchietto, mentre nel caso del 14xx troveremo una specie di spillo rivolto con la testa in alto.

Colleghiamo al decoder, dopo esserci accertati che lo stesso abbia il pulsante posto sul frontale in posizione OFF, la parallela, la seriale ed il cavo di alimentazione.

Prendiamo lo spezzone di filo e colleghiamo un’estremità (meglio se ha il coccodrillo) alla massa del decoder (la scatola del decoder possibilmente vicino all’attacco dell’antenna) e l’altra estremità al punto K2002, anche se non lo fissate, l’importante è mantenere il collegamento fin quando il decoder, dopo l’accensione usando il tasto posto sul pannello frontale, mostra sul display prima DL1 e poi DL1o.

Una volta che avete acceso il decoder e compare DL1o (il decoder ora si trova in Service Mode), scollegate lo spezzone di filo.

Assicuratevi di aver configurato Pionero (di solito le impostazioni di default sono esatte, a meno che non state usando una porta COM diversa dalla 1)

Posizionatevi sulla sezione Eeprom, cliccate su Cancella e quindi su INVIA. Dopo circa 150 secondi vi ritroverete con l’Eeprom azzerata.

A questo punto siamo pronti per la programmazione.

FASE 2: Caricamento firmware con pionero 4/5

Passate alla sezione  Firmware (Parallela+Seriale) e configuratela settando, nel caso di pionero 5:

- Tipo di decoder: Firmware BCT-14xx (esempio per il 14xx)

- Comando: DL(K2002)

- Spuntare voci: Fase 1e2, Visualizza operazioni

- Usa: File

Invece se utilizziamo il Pionero 4, non troveremo il tipo di decoder ma solamente l’indirizzo cui inviare il firmware, quindi imposteremo come segue:

- 14xx = 7FE00000

- 15xx = 60000000

- 16xx = 7FE00000

A questo punto cliccate su INVIA e selezionate  il firmware da caricare

In circa 10 secondi il firmware viene “dato in pasto” al decoder e, dopo circa un minuto otterrete la risposta di “Aggiornamento effettuato con successo”.

Spegnete il decoder, scollegate tutti i fili e richiudetelo, quindi riaccendetelo.

FASE 3: Settaggi da effettuare al primo avvio

La procedura per caricare il tutto dall'interno è molto semplice:

- Una volta acceso il dec dopo il primo avvio premere OK dal telecomando quando ci dice Caricare lista 1 dalla schermata di boot.

- Dopo di che il decoder andrà a posizionarsi su raiuno, quindi premere la seguente sequenza di tasti dal telecomando Pers-4-5-B, in questo modo avremo inserito tutta la parte EMU, uscire dal menu premendo il tasto A del telecomando che salva la configurazione e riavviare il decoder dal tasto di accensione sempre del telecomando.

A questo punto avremo il firmware tutto bello che farcito, dobbiamo solo settare orario e GMT e utilizzare il NS beneamato pioneer.

PS: per far partire i canali TPS posizionarsi su FRANCE 5 e attendere 20 secondi circa. Per i Polsat invece posizionarsi su un canale del pacchetto, tipo Polsat Sport e attendere qualche minuto.

By  Blackwolf76

Special thanks to:

New Generation Team

www.corvone.com

www.gbcnet.net