File necessari per il ripristino, contenuti nella cartella  “MX04”

Ora procediamo ...

- Copiate il file "giveio.sys" nella directory "C:\WINDOWS\system32\drivers"

- Lanciate il file "ddw_ntdriver.exe"

- Premete il tasto "Install Driver"

- ... poi "Start Driver "

- ... poi "chiudere la finestra di dialogo"

- Andate in "Pannello di Controllo" -> "Sistema" -> "Hardware" -> "Gestione Periferiche"

- Nella finestra "Gestione periferiche" cliccate su "Visualizza" e selezionate "Mostra Periferiche Nascoste". Questa operazione mostrerà un'icona "Driver Non Plug and Play" nell'elenco dei dispositivi.

- Espandete l'icona "Driver Non Plug and Play" nell'elenco dei dispositivi.

- Cliccate su "Azione" -> "Rileva Modifiche Hardware"

- Individuate "giveio" nella lista dei " Driver Non Plug and Play ", selezionatelo, premete il tasto destro del mouse e poi "Properties".

- Nella finestra "Prioprietà", selezionate "Driver".

- Selezionate "Automatico" in "Avvio Tipo" e premete il tasto "Avvia"

- Collegate il cavo JTAG al decoder (fate in modo che il cavo di collegamento sia il più corto possibile. Fate anche attenzione al giusto orientamento del connettore a 6 pin sul decoder. Per non sbagliare individuate la massa "GND" ... il resto viene di conseguenza. Si accenderà il led verde del decoder)

- Se presente sul vostro decoder, spostate lo "Jumper" sulla scheda madre da posizione "2-3" (tutto a destra) a posizione "1-2" (tutto a sinistra).

- Accendete il decoder dal pulsante sul retro (i led rosso e verde saranno accesi contemporanemente).

- Lanciate il file "flash.bat" e aspettate (ci vuole un po' di tempo .....)

- A questo punto il programma farà prima un "erase" della memoria, e poi la riprogrammerà per la riabilitazione della porta seriale (vedrete sullo schermo, in modalità DOS, l'avanzamento in percentuale del lavoro in corso).

- Quando l'operazione è conclusa (si chiuderà automaticamente la finestra DOS sullo schermo), staccate tutto e, sempre se presente, riportate lo Jumper in posizione "2-3" (tutto a destra).

- Collegate il decoder con cavo null modem al PC e fatelo ripartire

- Fine

A questo punto la seriale del decoder sarà di nuovo funzionante e potrete usare il tool "Aliminiupg" o "DVB System Upgrade" per inviare un qualsiasi FW al decoder con la consueta procedura !!!!