# NOKIA

# MM9500

Jgas

Jgas67@hotmail.com

Ho raccolta tra i vari siti che trattano l’argomento un po’ di materiale su questo ricevitore,  il mio merito se così lo vogliamo chiamare, è stato quello di metterli insieme, e spero che possa essere implementato e documentato anche da altri!!!, così daremo la possibilità anche ad altri di “giocare” con il proprio MM9500.

Inoltre ho implementato alcune parti che conosco bene, e inserito gli HTTP dove poter scaricare i vari software.. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno implementarlo .

# INTRODUZIONE

Per iniziare, e’ necessario capire a grandi linee il funzionamento del Mediamaster [qui di seguito: MM; N.d.T.]. Esso e’ attualmente paragonabile ad un potente computer multimediale e, come tale, possiede un processore o CPU, il 68340 della Motorola, della memoria RAM per l’esecuzione dei programmi, un sistema operativo, un software e, non ultima, una memoria “non volatile” contenente appunto il sistema operativo ed il relativo software. Questa memoria e’ detta “Flash RAM” e mantiene immagazzinati i dati anche in caso di mancanza di alimentazione - da cui il termine “non volatile”. La qualita’ che caratterizza questo tipo di RAM e’ il suo velocissimo tempo di risposta da cui il nome “Flash”. Questo tipo di RAM e’ impiegata per ridurre l’utilizzo di DRAM e per recuperare spazio sulla piastra madre, in quanto le sue prestazioni sono paragonabili a quelle della DRAM stessa ed in alcuni casi anche superiori (ne esiste una versione con tempo di accesso di 90 ns.). E’ possibile paragonarla al vostro Hard Disk, ma con una rapidita’ di accesso ai dati notevolmente superiore (HD: 10 Millisecs. Flash: 100 Nsesc.) e senza parti meccaniche in movimento; unico svantaggio un costo per MB per ora molto elevato.

# TIPOLOGIE DI FLASH RAM NEL MM

Ci sono due tipi di Flash nei MM finora prodotti: 29f400 e 29f800.Generalmente i MM di recente produzione incorporano una flash da un Mb (29f800) mentre le prime versioni erano dotate di 2 29f400 che, come facilmente deducibile, sono da 512Kb ciascuna. E’ importante capire che la CPU indirizza la RAM allo steso modo indipendentemente dal numero di chip presenti; cio’ che cambia e’ la selezione del chip attivo ( “chip enable” o CE) in modo da indirizzare la corretta quantita’ di dati ad un banco di memoria per poi “switchare” la restante parte di dati all’ altro banco di memoria non appena venga raggiunto l’ultimo indirizzo disponibile (“top address”).In parole povere un SW scritto per due chip funzionera’ perfettamente (perfino piu’ velocemente) anche su un singolo chip. Per meglio comprendere cio’ pensate alle espansioni RAM per il vostro PC: basta installarle e il PC funziona ugualmente!! Le uniche differenze tra i due tipi di memorie e’ il celeberrimo aggiornamento via BDM, poiche’ la CPU riceve istruzioni di basso livello per la scrittura delle flash, quindi e’ necessario specificare il banco da programmare.

# ORGANIZZAZIONE DELLE FLASH

Tutte le flash sono divise in vari settori, delimitati da indirizzi di memoria. Il modello 29f800, ad esempio, e’ suddiviso in 19 settori che non sono tutti della medesima grandezza, cosi’ da mantenere una certa versatilita’ nell’utilizzo della memoria. Ci sono 15 settori da 64 Kb, uno da 32 Kb, uno da 16 Kb e 2 da 8 Kb, per un totale di 1 Mb. Alcuni di questi settori sono protetti in scrittura da un jumper marcato XP06.Esso e’ sito in diverse locazioni secondo la revisione HW del MM. Ad esempio le versioni recenti (29f800) lo hanno vicino al CAM mentre nei primi modelli e’ ben nascosto sotto il tuner [personalmente ho verificato che nel mio MM (serie /E ) sebbene con 2 29f400 il jumper si trova gia’ vicino al CAM; N.d.T.].

Da cio’ che e’ stato possibile capire, la memoria del MM e’ cosi’ organizzata:

+-------------------------------+00000h

| Primo settore del Boot Loader |      16Kbytes (*)

+-------------------------------+03fffh

+-------------------------------+04000h

|..............area.............|      8KBytes

|-------------------------------+06000h

|.........memorizzazione....... |      8KBytes

|-------------------------------+08000h

|.............canali............|      32KBytes

+-------------------------------+0ffffh

+-------------------------------+10000h

|...2^ settore Boot/System......|      64KBytes (*)

+-------------------------------+1ffffh

+-------------------------------+20000h

|...............................|

|...............................|

|....14 settori “software”......|

|...............................|      896KBytes (14x64Kb)

|.scritti dal loader seriale....|

|...............................|

|...............................|

+-------------------------------+fffffh

(*) = settori protetti in scrittura dal jumper XP06.

Da un semplice calcolo apprendiamo che la dimensione massima del SW caricabile e’ di 896Kb * 1024 = 917.504 bytes.

Cio’ significa che non e’ possibile caricare nel MM software piu’ grandi di 917.504 bytes, a meno di una riorganizzazione/ottimizzazione della memoria, ad esempio la riduzione dello spazio per la memorizzazione dei canali potrebbe lasciare piu’ spazio per l’ “area-software”.

Ho notato che il SW del 9600 e’ solo un settore piu’ grande di quello del 9500 per cui potrebbe essere possibile ottimizzarlo per quest’ultimo riducendo la succitata “area-canali” (naturalmente l’aggiunta di una ulteriore 29f800 risolverebbe tutti i problemi).

Questo leggero aumento di spazio occupato fa nascere il sospetto che il SW del 9600 sia stato aumentato “ad arte”, ma pere saperlo con certezza sarebbe necessario disassemblare il SW stesso. In effetti se tentiamo di caricare quel software su un 9500 notiamo subito che i blocchi da caricare sono 15 e non 14: non appena il 15^ blocco viene inviato al MM, non essendoci piu’ spazio fisico su cui scrivere, otteniamo un errore di download ( il ricaricamento del SW normalmente utilizzato via seriale riportera’ comunque il MM alla normalita’ J ).

l'autore (icecool@dominance.net ) il traduttore (gvecchio@mbox.medianet.pv.it ).

# INTERFACCIA BDM

Lo scopo di questo articolo è di descrivere nei minimi particolari come effettuare il collegamento tra Personal Computer (PC) e MediaMaster (MM) per poi cambiare o aggiornare il SOFTWARE e quindi inserire i SETTINGS.

Come si può immaginare è destinato ad un pubblico di neofiti che hanno sentito parlare di cose varie riguardanti questo argomento, ma hanno un po’ le idee confuse perchè non conoscono a fondo tutti gli elementi e poi le varie fasi dell’operazione. Il linguaggio adoperato perciò non è strettamente tecnico ed è accessibile a tutti.

Parlo di MM (MediaMaster) perchè è il ricevitore che conosco, ma gli argomenti trattati qui di seguito sono               altrettanto validi per il Dbox e forse anche per qualche altro ricevitore digitale.

Perchè collegare il MM al PC ?   Il motivo è semplice. E’ per scambiare informazioni e programmi fra i due computers, infatti possiamo senz’altro considerare il MM come un computer, anche se il suo campo è ristretto e ben definito.

Come collegare i due apparecchi ?    Essenzialmente in due modi: Il primo è detto Collegamento Seriale perchè avviene collegando una porta seriale del PC alla “presa” a nove poli (detti anche pins) situata nel pannello posteriore del MM, “presa” che si chiama  RS232.

Il cavo che collega le due porte seriali si chiama NULL MODEM e può essere di due tipi, a secondo della porta del PC che può essere di 9 poli o di 25. Si trova in tutti i negozi di computers, o lo si può autocostruire.  Ecco i collegamenti:

MM           PC 9 pins                 MM         PC 25 pins

pin 3 <------> pin 2                     pin 3 <------> pin 3

pin 2 <------> pin 3                     pin 2 <------> pin 2

pin 7 <------> pin 8                     pin 7 <------> pin 5

pin 8 <------> pin 7                     pin 8 <------> pin 4

pin 6 <------> pin 4                     pin 6 <------>pin 20

pin 4 <------> pin 6                     pin 4 <------> pin 6+8

pin 5 <------> pin 5                     pin 5 <------> pin 7

Va detto che secondo alcuni è necessario collegare soltanto i pins del MM 2, 3, 5 ai rispettivi pins riportati dalla tabella qui sopra. Il secondo modo credo che si chiami “parallelo” perchè infatti avviene collegando la porta del PC LPT1 quella della stampante) a quella situata sulla BDM. I due collegamenti all’inizio devono essere effettuati entrambi, mentre diventano poi opzionali in seguito.

Ma che cos’è questa famosa BDM ?   La BDM [Background Debug Module], in parole povere è una scheda elettronica che a prima vista somiglia tanto a quelle dentro il PC.   Tale scheda o interfaccia si collega al MM tramite un cavetto in genere fornito con essa, vedremo in seguito meglio come e dove, ed al PC come detto attraverso la porta parallela. Serve a trasferire la memoria flash dal MM al PC oppure in senso inverso.   La memoria flash si divide in più settori detti EPROMS (0,1,2).

Cosa si può scambiare fra PC e MM ?   Sicuramente tantissime cose, però noi ci fermeremo ad esaminarne le più utili a noi, e cioè i SOFTWARES, i BOOTLOADERS ed i SETTINGS.

Cosa sono queste cose ?   Il SOFTWARE, lo dice la parola, è la parte SOFT dell’apparecchio, cioè il programma che lo fa funzionare, mentre la parte HARD (dura) è formata dai componenti materiali. Cambiando il software (che chiameremo semplicemente sw) si cambia il modo di funzionare dell’apparecchio, dotando quest’ultimo delle più varie opzioni e possibilità. I vari sw si evolvono continuamente, da qui il numero della versione che li accompagna. Per esempio il CI 2.1 significa sw per Common Interface (MM9600) versione 2.1, oppure 2.3. FTA 1.0 o FTA 2.0 è il sw per il MM9200,

MM9500 o per il Dbox. In tutti i ricevitori sopra nominati però può essere scaricato il sw DVBXX/2000 (Dr. Overflow) che credo sia alla fine lo scopo vero del collegamento.   Il BOOTLOADER è il “portiere” del MM.

Questo piccolo programma determina quale tipo di SOFTWARE si può scaricare nel ricevitore. Ne esistono diversi, vediamone due da vicino.

CI 106 è quello di cui generalmente è dotato il MM 9600 all’acquisto. Esso permette di aggiornare il  SOFTWARE VIA ETERE , attraverso il canale NRK del satellite THOR a 1 grado Ovest, oppure in altri modi che vedremo in questo articolo.

B2.00UnS è quello che ci serve per scaricare il SOFTWARE DVBXX che è conosciuto anche col nome di Dr. Overflow). Con questo bootloader è anche possibile riprendere il sw Nokia CI 1.01.  Questo bootloader sblocca la porta seriale RS232 del MM, rendendo così possibile il trasferimento attraverso tale porta del software DVBXX e dei SETTINGS.

I SETTINGS sono un elenco dei canali trasmessi dai vari satelliti, con tutti i loro parametri. In genere si trovano in rete sempre aggiornati. Ottimi quelli fatti da Comax.

S’intuisce l’enorme vantaggio che si ricava trasferendo i settings dal PC al MM, senza star lì a perder tempo a sintonizzare canali e ad ordinarli per satellite coi nomi che non corrispondono agli elenchi, ed a volte solo cifre al posto di nomi veri e propri, quando si ricercano manualmente.

Ora tutto ciò non è più necessario (per fortuna). I settings possono essere anche “personalizzati”, cambiando l’ordine dei canali, ed anche il nome.

Si possono poi inserire dei canali “vuoti” che indicheranno il nome di un satellite, oppure di un genere, o di quello che vorrete…!

I SETTINGS sono fondamentalmente di due tipi :

1-	Settings.dvb (per i MM che hanno sw DVBxx).

2-	Settings.bin ( per i MM che hanno sw FTA e simili).

C’è da dire ancora che i settings.dvb per il sw DVBxx possono contenere un gran numero in più di canali rispetto ad altri sw.

RIASSUNTO DEGLI ELEMENTI NECESSARI AL COLLEGAMENTO

HARDWARE

NTERFACCIA BDM .

CAVO BDM----->MM (in genere fornito con la scheda).

CAVO BDM----->PC (25 pin simile a quello per la stampante).

CAVO NULL MODEM (NN RS232----------->PC COM PORT).

Un PONTICELLO di quelli che si usano per collegare i piedini detti jumpers.

SOFTWARE

BOOTLOADER

BOOTLOADER B2.0UnS 	http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3171/b20uns.zip

Oppure

BOOTLOADER CI 106	 	http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3171/nbci106.zip

BDM

TRANXBDM.EXE		http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3171/tranxbdm.zip

Oppure

BD32WIN .EXE	 		http://utenti.tripod.it/ik4cdx/Nokia/Bdp115.zip

SERIALE

Caricamento Firmware

TRANSBOX 			http://members.xoom.com/digitalsat/transdemo.zip

Oppure

SERIALDOWNLOAD.EXE  	http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3171/sd12.zip

Firmware

DVBxx 				http://www.dominance.de/betas

(sw Dr.Overflow , possibilmente la versione più aggiornata disponibile in rete)

Oppure

MM9500			http://sat-digital-tv.provider.com.pl/starte.htm

(Qui trovi tutti i software che può tenere il 9500)

Caricamento Setting

NSE 				http://www.itasatdigitale.com/Downloadcafe/downindex.html

http://members.xoom.com/digitalsat/nse85inst.zip

MANUALE 	WORD97		http://members.xoom.com/digitalsat/nse62doc.zip

WORD96		http://members.xoom.com/digitalsat/nse62dw6.zip

(programma di Fulvio Lesca per editare e trasferire i settings.bin oppure.dvb, con la nuova versione si può upgradare anche il  software che si può chiamare anche FIRMWARE)

Oppure

DVB EDIT 			http://members.xoom.com/digitalsat/dvbedit.zip

Oppure

SET EDIT  			http://members.xoom.com/digitalsat/setedit.zip

Setting

COMAX 			http://alphasat.it/Comax/SetComax.html

Oppure

NICO 				http://space.tin.it/televisione/gcuccure/Settin.html

Manuali e Faq			http://www.unife.it/ateneo/ced/flavio/manuali.htm

Faq ufficiale del NG it.hobby.satellite.tv.mod

Nse by Fulvio Lesca

DVB98/2000 by Dopa & Vanni Vecchio

DVB98/2000 by Comax

DVB2000 by Satcenter (html)

DVB2000 by Satcenter (Download)

FAQs by Digitalsat

FAQs by Digitaly

COMINCIAMO ?

Ora che abbiamo conosciuto e preparato tutti gli elementi necessari ( di cui non indicherò più la funzione), cominciamo ad operare. Ricordo che con tale operazione si manomette il MM provocando così il DECADIMENTO DEL DIRITTO DI GARANZIA !!!

Apriamo il MM . L

Stacca la spina dalla presa elettrica. Le viti, 4 laterali e 3 posteriori non sono delle più comuni, ma certamente troverai il giravite adatto a rimuoverle. Togli quindi il “coperchio”  Scaricati dell’energia elettrostatica e attento a non toccare parti attorno al trasformatore che possono anche ucciderti !!!

Rimuovi il Modem  (presente solo in alcuni modelli).

E’ quella scheda attaccata al pannello posteriore con 2 piccole viti. Tolte le viti, stacca delicatamente il cavo che lo collega al MM, raddrizza con una piccola pinza le due linguette che lo tengono fissato all’apparecchio, quindi spingilo un po’ verso l’interno del MM ed infine sollevalo memorizzando dov’era (se vorrai rimetterlo a posto).

Attacca il cavo BDM.

Il terminale di tale cavo è formato da uno “spinotto” con 10 buchi divisi in due file di 5, o se vuoi in 5 file di due. Tolto il Modem troverai pronto una specie di “tappetino per fachiri J “ con dieci chiodi al contrario che sembra quasi chiedere: “Ebbene, che aspetti ?”.

Stai bene attento però a non aver fretta !!! Se infatti colleghi il cavo al contrario, o comunque in modo errato, rischi di rovinare l’apparecchio irrimediabilmente !!! Collega quindi il cavo in modo che il lato col bordo rosso (o con la freccia) sia vicino alla parte posteriore del MM.

Controlla anche che TUTTI i piedini abbiano trovato i loro buchetti…

Collega i piedini del jumper XP06.

Troverai tale jumper lungo la parete divisoria col modulatore. S’individua facilmente anche perchè è l’unico. E’ formato da 2 “chiodetti” ed il nome è anche scritto sulla piastra. Mettici sopra un ponticello in modo da collegare i due piedini. Tale operazione mette il MM in condizione di sovrascrivere il bootloader, altrimenti ciò non è possibile. Tanto per fare un esempio è come la finestrella che si deve chiudere nei dischetti per poterci inserire dei programmi. Il ponticello potrà restare se si vogliono in seguito provare altre combinazioni con altri bootloaders.

Alcuni modelli di Nokia MM9500 non hanno l’X06 nella solita posizione, ma si trovanell’alloggiamento di sinistra, quasi sotto la scheda (comunque sempre marchiato X06), il che rende l’inserimento del jumper un tantino più  complicato, infatti le dita non ci arrivano facilmente, si deve usare o una  specie di uncino o una pinza.

Rimetti il Modem a posto, operazione però non obbligatoria se non si vuole usarlo. Il cavo piatto della BDM può tranquillamente passare tra la parete posteriore ed il coperchio che va rimesso a

posto.

Collega la BDM.

Mettendo la BDM in posizione verticale, coi chiodetti in alto, il cavo rosso (o con la freccia) andrà a sinistra (sarà bene porre un segno col pennarello).

Consiglio :

Inserisci la BDM in una scatoletta e costruisciti un nuovo cavo per collegarla al MM, in modo che sia interrotto nella parte centrale, dove applicherai due prese per collegare i 10 cavetti che lo compongono. Due prese di 25 pin (maschio e femmina) andranno benissimo.

Mi spiego meglio:

Il nuovo cavo serve per non rischiare quello originale che resterà quindi intatto. Facendone quindi una copia, magari con un cavo anche più lungo, opereremo su questo secondo cavo, cioè sulla copia.

Prendi perciò questo cavo nuovo e dagli un taglio netto a metà in modo da trovarti con due cavi che avranno da una parte la presa da inserire una nella BDM, l’altra nel MM dove abbiamo già visto.

Gli altri due lati di questi due “mezzi cavi” sono per il momento sprovvisti di presa, essendo stati testé tagliati. Perciò prendi due prese, maschio e femmina, di almeno dieci piedini, e ristabilisci i contatti fra le due parti del cavo che avevi tagliato. Se non trovi tali prese, puoi adoperarne due da 25 pins, maschio e femmina, facilmente reperibili (si usano per collegare le stampanti), usando però solo dieci pins, quanti cioè sono i contatti da ristabilire. Gli altri 15 pins resteranno vuoti. Quando vorrai staccare la BDM ti basterà staccare queste due prese situate alla metà del cavo, senza il bisogno cioè di staccare quella attaccata alla BDM o peggio ancora quella attaccata al MM.

Così facendo conserverai la BDM a lungo prima perchè chiusa nella scatoletta sarà protetta da polvere o liquidi, e poi perchè eviterai di attaccare e staccare direttamente i piedini ogni volta che vorrai usarla rischiando di romperli. Se vuoi potrai anche lasciarla sempre attaccata, ma in tal caso non potrai accendere il MM senza aver acceso prima il PC.

Collega la BDM alla porta parallela del PC SPENTO.

Tale porta come detto prima è quella della stampante. Esistono in commercio dei box che ti permettono di attaccare più periferiche a tale porta, connettendone poi una alla volta con uno switch (interruttore). Fatto ciò puoi mettere la spina del MM nella presa elettrica. Non ti spaventare…IL MM RESTERA’ COMPLETAMENTE BUIO !!! Accendendo il computer però con WINDOWS 95, si accenderà.

Se usi  TRANXBDM

Apri il programma TRANXBDM.EXE. Clicca sul quadro “hit this button to connect”. Se ti esce l’avviso “NO POWER”, spegni subito tutto e controlla le connessioni. Qualcosa manca o è sbagliato.

A volte i piedini non sono tutti nei buchi giusti, e magari gli ultimi sono rimasti al di fuori della presa.

A collegamento avvenuto clicca sulla freccia della finestra centrale e scegli “BOOTLOADER”.

Quindi clicca sul tasto “PROGRAM” e carica il file Nokboot.bin dal folder del tuo PC dove lo avrai estratto dal pacchetto zip preso in rete. Non so se detto file si chiamerà in modo diverso se lo prenderai da qualche altro sito. Ti comparirà un quadro con la richiesta “Start Program?” (Comincio a programmare?) Cliccando su YES il bootloader è bell’e trasferito nel tuo MM !!!

LE EEPROMS.

Certamente avrai notato le tre file di finestrelle sulla sinistra della Tranxbdm. Queste file indicano le tre aree della memoria flash del MM. Non è compito di questo articolo fornire eccessivi approfondimenti tecnici, che volendo si possono trovare in rete. Dirò soltanto che le EEPROMS si possono sovrascrivere una alla volta oppure tutte assieme selettando l’opzione ALLMEM (tutta la memoria) dalla famosa finestra centrale. Nella EEPROM 0 sono contenuti il bootloader ed i settings,oltre che ad una parte del software. Nel sovrascriverla si possono inserire o disinserire i vari

elementi cliccando sui riquadri corrispondenti che compariranno.

IL SOFTWARE. Per cambiare il software del MM ormai la strada è spianata. Sempre dalla stessa finestra centrale scegli la voce SOFTWARE, clicca sul tasto “PROGRAM” e caricalo dal computer.  Ti comparirà lo stesso quadro di quando hai operato col bootloader. Clicca su YES ed il nuovo sw andrà nel tuo MM. A secondo della memoria occupata ti compariranno i tasti che indicano 1mega o 1,5 mega. Volendo sovrascrivere tutto clicca su quest’ultimo.

I SETTINGS. Stesso procedimento per inserire i settings, solo che nel caso di DVBXX è più funzionale operare per via seriale. Abbandoniamo perciò la BDM e spostiamoci sul collegamento seriale.

Se usi  BD32WIN

Per la riprogrammazione del ricevitore con l'interfaccia BDM  occorre un PC con una  porta parallela (LPT), Windows 95  installato e l'ottimo software BD32WIN (eventualmente si può procedere anche in DOS con un'altro software più lento ma comunque la riprogrammazione del ricevitore è  assicurata)

- Scollegare il ricevitore ed il PC dalla rete elettrica;  collegare l'interfaccia BDM al connettore XP01 del  ricevitore facendo attenzione che il riferimento del flat  cable sia rivolto verso le scart, collegarla poi alla porta  parallela del PC

- Accendere il PC e lanciare il programma BD32WIN,  selezionare la porta parallela (LPT) con il bottone "PORT  CONFIGURATION"

- Ricollegare alla rete elettrica il ricevitore che si riaccenderà, attendere che sul display compaia XX:XX e quindi cliccare sul bottone "PRESS BUTTON TO CONNECT", se tutto è stato eseguito correttamente il display del ricevitore si spegnerà e nel  riquadro del software BD32WIN dove c'è scritto "Memory" comparirà il tipo di memoria del vostro ricevitore

- Ora basta chiudere con un jumper il connettore XP06 e sarà finalmente possibile procedere alla programmazione del  Nokia Media Master 9500 S nella seguente maniera:

a) Bootblock: programma solo la parte di memoria che fa avviare il ricevitore, serve quando si programma il ricevitore con un file unico del firmware, ottimo è il B2.0uns che sblocca anche la   porta seriale del ricevitore

b) Settings: programma solo la parte di memoria riservata alle memorie dei canali ed ai settaggi del ricevitore, molto comodo considerando che in rete ci sono i file dei settings con tutti i canali   ricevibili aggiornati

c) Firmware: programma solo la parte di memoria dedicata al sistema operativo vero e proprio del ricevitore utilizzando i file unici come quelli per il caricamento da porta seriale

d) Custom: programma tutta la memoria utilizzando i software con due file che includono anche il programma di boot

# FIRMWARE E SETTING

QUANDO NON SI USA LA BDM

Una volta scaricato il bootloader B2.0UnS nel MM si può anche staccare la BDM ed operare via porta seriale.

Stacca il MM dalla corrente elettrica e spegni il PC.

Collega il cavo NULL MODEM dal PC alla porta RS232 del MM.

Controlla nel BIOS che la porta del computer sia abilitata, e assegnale il numero (COM2 O COM3).

Nel BIOS si entra premendo il tasto DELETE della tastiera subito dopo l’accensione del PC, molto prima cioè che appaia la finestra di Windows 95. In genere la COM1 è usata dal mouse, la COM2 dal modem-fax interno, mentre la COM3 può essere assegnata per tale collegamento seriale.

NON CONNETTERE ANCORA IL MM ALLA PRESA ELETTRICA, accendi invece il PC ecarica il programma

Se usi  Transbox demo di Mario Bohn.

Sostituire il software del vostro ricevitore Nokia Mediamaster è una operazione semplicissima, a condizione però che siate certi che il vostro ricevitore abbia la porta seriale sbloccata per il caricamento software.

Potete controllare voi stessi in questo modo:

Staccate la spina del vostro Mediamaster. Ricollegatela dopo qualche secondo, prestando attenzione alla prima scritta che compare sul display del vostro Nokia.

Se contiene una sigla contenente le lettere TP (software Telepiù) o BD (D-box originale tedesco) dovrete prima sostituire il vostro bootloader (istruzioni software contenute nelle memorie interne del ricevitore) tramite interfaccia BDM.

Partiamo innanzitutto col dire che i caricatori per software girano solo sotto Windows 95 o Windows NT 4.0. Al momento, non esiste alcun caricatore per Windows 3.11 o per DOS. E' indispensabile innanzitutto, prima di procedere con il caricamento software e accertate le condizioni di cui sopra, che controlliate alcune cose sul vostro computer e che siate muniti di un cavo di collegamento seriale chiamato NULL MODEM, che potete reperire facilmente presso un negozio di accessori per computer.

Queste sono le cose che dovete controllare sul vostro computer, per cui è buon consiglio controllare alcune semplici istruzioni sul manuale di Windows 95 (sì... quelle 5-6 paginette che osano chiamare manuale.... :-)))) )

Controllate che non sia attivo lo screensaver (Pannello di controllo, Schermo). Se è attivo, disabilitatelo temporaneamente.  Controllate che abbiate installato le porte di comunicazione seriale e che ce ne sia una disponibile all'uso. (Pannello di controllo, aggiungi hardware se necessario).

Ora, aprite il vostro Transbox (demo o full version) e procedete come segue:

Scompattate il vostro file .zip contenente il software che volete caricare e mettetelo sul vostro desktop. Non dimenticate di chiudere il programma (Winzip o simile) quando finite. Rinominatelo nof24061.bin e mettetelo nella stessa cartella che contieneil Transbox. Per rinominare il file, è preferibile farlo da dos, in questo modo: Avvio, programmi, ms dos. La finestra dos appare. Digitate cd desktop. Il prompt cambia in c:\windows\desktop scrivete ren xxxxxxx.bin nof24061.bin xxxxxxx è il nome attuale del file, che dovreste segnarvi sun pezzo di carta prima di accedere a DOS. Digitate exit. La finestra DOS scompare.

Sebbene Transbox sia ovviamente in grado di leggere un file con qualunque nome in qualunque parte del vostro disco rigido, questo sistema non fallisce mai. Aprite il Transbox, cliccando sull'icona. Selezionate Medimaster. E' l'opzione per la seriale sbloccata. Selezionate anche la COM port collegata al mediamaster. Assicuratevi che la lista Software sia alla voce 9200

UK-version e che la casella accanto a 000000 abbia un visto. Premete il tasto start.

Si dovrebbe accendere il tasto Verbindung (handshake) e la barra messaggi dovrebbe cambiare in COM x geoffnet (COM X aperta). Scollegate il Mediamaster dalla presa di corrente. Cliccate ora su Verbindung (handshake). La barra del Transbox indicherà "Warte auf Antwort" (in attesa di risposta).

Inserite la spina del Mediamaster. SE la comunicazione avviene correttamente, sia la finestra del Transbox che il display del Mediamaster indicheranno " Serial". Se ciò non avviene controllate che abbiate abilitato la COM port nel vostro sistema (pannello di controllo, aggiungi hardware senecessario), che abbiate selezionato la COM port giusta dal Transbox e che il cavo non sia in corto circuito. Cliccate ora sul tasto "download". Inizierà il caricamento del software e sia il display del Nokia che del Transbox vi indicheranno una scritta in questo formato: X/XX X% la prima X è la partizione che si sta caricando XX sta per il numero di partizioni in totale (solitamente 14 sui firmware da 1 Megabyte)

X prima della percentuale indica il progresso in percentuale per singola partizione. Fino alla fine del download,

DIMENTICATEVI DI POSSEDERE UN COMPUTER E UN NOKIA!!!!

Non premete alcun tasto, poiché questo potrebbe interrompere il download. Se vedete che il vostro Mediamaster dovesse presentare dei messaggi di errore DURANTE il caricamento del software (nonall'inizio, poiché questo sarebbe indice di seriale bloccata) qualcosa ha interferito con il download. Non fatevi prendere dalpanico: controllate attentamente che nulla interferisca e riprovate da capo.

Se tutto va OK, come nel 99% dei casi, godetevi il nuovo software!

Congratulazioni, qui comincia l'avventura... !

Articolo di Fabio Gangarossa

Se usi Nokia Serial Download server

Sostituire il software del vostro ricevitore Nokia Mediamaster è una operazione semplicissima, a condizione però che siate certi che il vostro ricevitore abbia la porta seriale sbloccata per il caricamento software.

Potete controllare voi stessi in questo modo:

Staccate la spina del vostro Mediamaster. Ricollegatela dopo qualche secondo, prestando attenzione alla prima scritta che compare sul display del vostro Nokia.

Se contiene una sigla contenente le lettere TP (software Telepiù) o BD (D-box originale tedesco) dovrete prima sostituire il vostro bootloader

Partiamo innanzitutto col dire che i caricatori per software girano solo sotto Windows 95 o Windows NT 4.0. Al momento, non esiste alcun caricatore per Windows 3.11 o per DOS.

E' indispensabile innanzitutto, prima di procedere con il caricamento software e accertate le condizioni di cui sopra, che

controlliate alcune cose sul vostro computer e che siate muniti di un cavo di collegamento seriale chiamato NULL MODEM, che potete reperire facilmente presso un negozio di accessori per computer.

Queste sono le cose che dovete controllare sul vostro computer, per cui è buon consiglio controllare alcune semplici istruzioni sul manuale di Windows 95 (sì... quelle 5-6 paginette che osano chiamare manuale.... :-)))) )

Controllate che non sia attivo lo screensaver (Pannello di controllo, Schermo). Se è attivo, disabilitatelo temporaneamente.

Controllate che abbiate installato le porte di comunicazione seriale e che ce ne sia una disponibile all'uso. (Pannello di controllo, aggiungi hardware se necessario).

Ora aprite il vostro programma Serial Server Nokia (avvio, programmi, Serial Download e proseguite come segue:

Scompattate il file .zip contenente il sistema operativo e mettetelo sul desktop.

Ricordatevi di chiudere il programma di scompattamento (Winzip o simile) dopo questa operazione. Con il tasto browse aprite il file .bin presente sul desktop contenente il software. Cliccate su Next. Selezionate la porta di comunicazione fra le quattro disponibili. (Solitamente COM1 o COM 2). Cliccate su Next. Staccate la spina del Mediamaster dalla presa di corrente.

Cliccate su Next. Se il collegamento avviene correttamente, dovreste vedere la scritta " Initializing" e il caricatore leggerà il file, mostrando il numero di partizioni di cui è composto.

Dopo qualche secondo dovreste vedere la scritta "Connect the Mediamaster mains plug" che vi invita a re-inserire la spina del vostro Mediamaster. Se in questo punto qualcosa non quadra, controllate che abbiate disponibile una porta di comunicazione e che abbiate selezionato quella giusta e che il cavo di collegamento non sia in corto circuito. Il caricamento software dovrebbe partire e il display del vostro Mediamaster dovrebbe indicare una scritta di questo formato:

X/XX X%

La prima X è la partizione che viene caricata

La seconda XX indica il numero totale delle partizioni (solitamente 14 per software da 1 Megabyte)

La terza X accanto alla percentuale indica la percentuale di quella partizione già andata a buon fine. Fino alla fine del caricamento software DIMENTICATEVI DI POSSEDERE UN COMPUTER E UN NOKIA! Se premete un tasto sbagliato del computer o del Nokia rischiate di bloccare il caricamento.

Se vedete che il vostro Mediamaster dovesse presentare dei messaggi di errore DURANTE il caricamento del software (non all'inizio, poiché questo sarebbe indice di seriale bloccata) qualcosa ha interferito con il download. Non fatevi prendere dal panico: controllate attentamente che nulla interferisca e riprovate da capo.

Se tutto va OK, come nel 99% dei casi, godetevi il nuovo software!

Congratulazioni, qui comincia l'avventura... !

Articolo di Fabio Gangarossa

Con NSE o con un DVB EDITOR potrai trasferire i SETTINGS.DVB nel tuo MM. Con tali EDITORI è anche possibile l’operazione inversa, e cioè leggere i settings che hai nel MM e salvarli nel PC, oppure esportarli in un file.TXT. Tale operazione è anche consentita via BDM, editando poi i settings con l’NSE che è l’unico EDITOR che legge anche quelli in formato BIN. Per fare ciò si deve premere il tasto “READ” della TRANXBDM invece di “Program”.

C’è da aggiungere che durante il trasferimento seriale non si deve assolutamente toccare niente del MM o del PC. Anche una “toccatina” per sbaglio al mouse interrompe il trasferimento bloccando il PC !!! Prima di effettuare questa operazione è bene pertanto chiudere tutti i programmi di Windows, ed inoltre DISATTIVARE LO SCREEN SAVER !!

CONSIGLI GENERALI.   Prova i programmi un po’ alla volta e con calma

immagazzinando esperienza e competenza. Altrimenti rischierai di creare il CAOS nel MM e quello che più conta NELLA TUA MENTE J J   SE CIÒ DOVESSE AVVERARSI RICOMINCIA TUTTO DA CAPO :   CAMBIANDO IL BOOTLOADER CON LA BDM  ED IL SOFTWARE HO TROVATO CHE FUNZIONA SEMPRE !!!   Ciao e…Buon divertimento J

Nico Gargano.

# COME PORTARE IL MEDIAMASTER DA 1 A 2 MB

copyright Dvb-Soft 1998, traduzione italiana e adattamento di Fabio Gangarossa.

ATTENZIONE!!! Queste sono informazioni di alta qualità tecnica. Sebbene la loro implementazione è spesso semplice, Sat Center non si assume nessuna responsabilità per ogni eventuale danno che potreste arrecare. L'applicazione di queste informazioni, sebbene sicura e garantita nel suo funzionamento, viene fatta a rischio e pericolo del lettore e implica l'automatica accettazione del presente disclaimer. Effettuate tutte le operazioni dopo aver staccato la spina.

upgrade Mediamaster da 1 a --> 2MB: di Guenter Damm

Se volete aggiornare il vostro Nokia D-Box, 9200 o 9500 da 1 Mb a 2Mb di flash Rom, dovete prima controllare il vostro tipo di hardware.

Apritelo (usando un cacciavite "torx 10") e rimuovete la scheda del tuner che si trova alla sinistra del ricevitore, a ridosso della piastra madre. Avendo fatto questo, guardate la porzione del ricevitore che era prima occupata dalla scheda del tuner. Ci dovrebbe essere un circuito integrato flash memory con sigla 29F800. Accanto a questo integrato, ci dovreste trovare uno spazio vuoto, con esattamente la stessa identica forma della flash rom già esistente.

Se il vostro ricevitore ha queste caratteristiche, potete continuare ad aggiornarlo!

Dovreste avere un nuovo integrato flash rom esattamente della stessa forma e piedinatura e cioè:

29F400 (per 512 Kb) o 29F800 con 44 pin SO housing. 120 nanosecondi di velocità. bottom (boot-) sector. 5 volt type. Va bene anche quella con l'alloggiamento in plastica.

Il produttore può essere AMD o Fujitsu.

Un esempio, può essere AMD AM29F800B-120SC o Fujitsu 29F400BA-12

A questo punto, occorre saldare (l'ideale è un saldatore a gas data l'estrema delicatezza dell'integrato) la nuova flash nell’alloggiamento vuoto che abbiamo identificato sopra. Assicuratevi di essere schermati dall'elettricità statica quando effettuate queste operazioni o rischiate di bruciare l'integrato. Tutti i PIN, ad eccezione del pin 2 (potete piegarlo leggermente con una pinzetta affinché non faccia contatto) devono essere attentamente saldati sulla piastra madre.

Adesso dovete saldare una estremità di un piccolo pezzo di filo isolato fino (tipo quello per campanelli, ma più fino) al pin 2 della flash rom già esistente e l'altra al pin 2 della nuova flash.

Alla fine dell'operazione vi dovreste trovare in questa situazione:

Ricevitore con 2 flash rom della stessa forma saldate sulla piastra madre. La vecchia flash con tutti i pin connessi alla piastra madre e un filo isolato addizionale al pin 2. Inoltre, la nuova flash con tutti i pin saldati eccetto il pin 2 e con l'estremità del filo proveniente dalla prima flash saldata su di esso.

E' tutto qui!!!

# COME INSTALLARE DUE FIRMWARE

di robyonekenoby

# COME LOGGARE

Per questa sezione Vi consiglio di scaricarvi da questo sito capire Log&Crd dove viene spiegato molto bene!, non ho voluto staccare tale parte, poiche’ spezzandola avrei rischiato di confondere le idee, tale sezione a mio parere va letta nel contesto in cui si trova!!

# CONCLUSIONI

Credo di aver assemblato un bel po’ di materiale, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno scritto e contribuito alla conoscenza del MM9500, un ringraziamento al grande ULI che con il suo software lo ha fatto parlare e Digitalsin e Satwiss, i due forum da cui ho imparato molto!!!