Pionero v4.0 (BETA 1)

This manual is OBSOLETE!!!

Read the English version to know the latest information about Pionero.

Poniższy program pozwala modyfikować Eeprom i firmware odbiornika Pioneer.

Proszę, przed zrobieniem czegokolwiek, przeczytajcie najpierw cały dokument. Prosta pomyłka może spowodować uszkodzenie któregoś z portów lub pamięci flash.

Wymagania systemowe:

- Windows 95, 98, ME, NT, 2000

- Port szeregowy.

- Port równoległy ECP.

Co nowego:

### Pionero v4.0 (BETA 1)

- Dodano opcję zapisu układu pamięci Flash:

- Konfiguracja z plików INI dla BCT14xx, BCT15xx y BCT16xx

- Automatyczna weryfikacja po zapisie.

- Zawartość pamięci Flash jest sprawdzana przed zapisem, aby zaoszczędzić czas w przypadku gdy jego zawartość jest taka sama

- Automatyczne kasowanie bloków Flash, kiedy to potrzebne.

- Dodano mały test portu LPT dekodera.
- Poprawiona prędkość odczytu i zapisu poprzez Jtag.

- Teraz wskaźnik prędkości pokazuje średnią prędkość, a nie chwilową.

- Nowe tłumaczenie instrukcji: rosyjska.

- Poprawki błędów.

### Pionero v3.2.1

- Dodano opcję częściowego odczytu i zapisu eepromu w zakresie od 0x000 do 0x0AF.

- Teraz możliwa jest zmiana maksymalnej ilości kanałów i transponderów.
- Nowa opcja: dodawanie kanałów i transponderów z drugiego pliku.

- Poprawiono błąd związany ze zmianą rozmiaru okna.

### Pionero v3.2

- Nowa sekcja pozwalająca na oglądanie zamrożonych obrazów z dekodera (stopklatka):

- Obrazy mogą być zapisane w formacie BMP oraz JPEG.

- Dozwolony rozmiar obrazu to: 352x576, 528x576, 544x576, 704x576 i 720x576.

- Dozwolone formaty obrazu to: 4:3 i 16:9

- Dodane nowe funkcje w sekcji “Strojenie”:

- Kopiowanie i wklejanie kanałów i transponderów.

- Przenoszenie i kasowanie transponderów.

- Skróty na klawiaturze, dla tych co lubią używać klawiatury.

- Dodane nowe wskaźniki pokazujące prędkość i pozostały czas dla każdej transmisji.

- W sekcji strojenie można teraz zmieniać rozmiar większej ilości okienek.

- Nowy interfejs użytkownika: Szwedzki.

- Kod został przeorganizowany i każda funkcja została skomentowana.

- Poprawiono błędy.

### Pionero v3.1

- Umożliwiono ustawianie DiSEqC w tablicy transponderów.

- Podstawienie bajtu określającego status dla kanałów w ramach jednego transpondera (dalej nie znam jego znaczenia).

- Wsparcie dla tablic transponderów z firmware Dynamit’a. Teraz wszystkie wartości, nawet te z dziwnych transponderów są zapisywane poprawnie.

- Wsparcie dla transponderów w paśmie C.

- Teraz wszystkie wartości Symbol Rate mogą być skonfigurowane w pliku INI. W ten sposób twórcy firmware mogą zmienić uporządkowanie kanałów bez potrzeby modyfikacji edytora, za każdym razem kiedy chcą dodać lub usunąć wartość Symbol Rate.

- Dodano opcję zapisu list kanałów i tablic transponderów jako tekst lub plik html.

- Trochę poprawione funkcje. Teoretycznie, Pionero nie powinien mieć kłopotów z szybkimi komputerami i nie zawiesi się, gdy zostanie użyty wadliwy interfejs Jtag. Program po prostu poinformuje o błędzie i adresie gdzie ten błąd wystąpił.

- Szybsza i skuteczniejsza obsługa pliku .ini. Można to zauważyć podczas startu programu, lub po zmianie języka interfejsu graficznego.

- Drobne poprawki w interfejsie graficznym. Mam nadzieję, że teraz sekcja „strojenie” będzie łatwiejsza w użyciu. Teraz możliwa jest zmiana rozmiaru okna i informacja o transponderze pojawia się po lewej stronie, za każdym razem po wybraniu kanału.

- Dodano instrukcje do wysyłania list kanałów, transponderów i eeprom’u dla dekoderów BCT13xx.

### Pionero v3.0

- Edycja tabeli kanałów i transponderów:

- Możliwe jest edytowanie tabeli z pamięci Flash lub RAM

- Edytor jest w pełni zintegrowany z pozostałymi funkcjami.

- Można nawet zmieniać pozycje TCS lub TPT, sposób w jaki jest zapisany Symbol Rate, i częstotliwość L.O. konwertera.

- Jak również można zmieniać wszystkie parametry każdego kanału lub transpondera.

- Obecnie jest możliwe zapisywanie RAM odbiornika poprzez interfejs JTAG.

- Umożliwiono zapis eepromu w formacie GGF1367.

- Przetłumaczono GUI na rosyjski i włoski.

- Nowe tłumaczenia instrukcji: francuski, polski i włoski.

- Nowe logo programu.

- Poprawiono drobne błędy.

### Pionero v2.0

- Umożliwiono aktualizację firmware poprzez kable równoległy i szeregowy dla modeli bct14xx i zgodnych.

- Zaimplementowano funkcję odczytu przez JTag

- CPU Code odczytywane poprzez interfejs JTag.

- Dodano sekcję Terminal.

- Dodano sekcję Konfiguracja.

- Wszystkie ustawienia są teraz zapisywane w pliku INI.

- Umożliwiono tłumaczenie GUI poprzez plik INI.

- GUI po włosku, angielsku, katalońsku, polsku i francusku

- Nowy podręcznik użytkownika po hiszpańsku i angielsku.

- Usunięto błędy.

### Pionero v1.1

- Edytor szesnastkowy dla EEPROM’u

- Umożliwiono zapis epromu w pliku binarnym.

- Pierwsza instrukcja obsługi tylko po hiszpańsku

- Usunięto błędy.

### Pionero v1.0

- Zaimplementowano funkcje zapisu, odczytu, weryfikacji i kasowania EEPROM’u.

- GUI tylko po hiszpańsku.

Instrukcja:

Na wstępie, przed prezentacją działania programu Pioniero,  trzeba wyjaśnić pewne kwestie dotyczące dekoderów firmy Pioneer.

Odbiorniki Pioneer są produkowane wraz z potrzebnymi elementami do naprawy serwisowej i do tego celu używa się portów szeregowych, równoległych, jtag’a, I2C....

Program Pionero używa portów szeregowego i równoległego. Przy ich pomocy, bez żadnego problemu, możliwa jest modyfikacja pamięci eeprom i flash. [flash w odbiornikach z serii BCT-14xx – przyp. tłum]

Aby program Pionero mógł w ten sposób skomunikować się z dekoderem, musimy podłączyć do niego komputer przy pomocy dwóch kabli przedłużających: jednego szeregowego i jednego równoległego. Każdy pin w takim kablu z jednej strony jest połączony z odpowiadającym mu pinem z drugiej strony (1->1, 2->2, etc...). W związku z tym, jasne jest że kable równoległe używane do łączenia dwóch komputerów nie będą działać z programem Pioniero.

Aby rozpocząć komunikację musimy przełączyć odbiornik w jeden z trybów serwisowych.

Nim jednak zaczniemy coś robić, trzeba sprawdzić czy:

1. 	Kable nie są uszkodzone.

2. 	Port szeregowy w Control Panel (Windows) jest ustawiony na 9600 baud lub więcej.

3. 	Port równoległy jest ustawiony na tryb ECP w BIOS’ie

4. 	Powyższe porty nie są wykorzystywane w przez inne programy lub sterowniki. W niektórych przypadkach, sterowniki blokują dostęp do portów i Pioniero nie może się połączyć z dekoderem.

Zalecenia:

- Wyeliminujcie konflikty przerwań przed użyciem tego programu.

- Jeśli macie pod ręką jakiś radiator z wentylatorem (np. od starego komputera) nie wahajcie się aby zainstalować go na procesorze dekodera (ST55xx). W niektórych przypadkach procesor ten znacznie się przegrzewa – i to niegłupi pomysł aby go ochłodzić. W moim przypadku wystarczył zwykły radiator od 486 bez wentylatora.

- Zawsze przykręcajcie śrubki przy wtyczkach!

Jeśli używacie systemu operacyjnego Windows 2000, NT lub XP, wtedy konieczne jest skopiowanie “gwiopm.sys” do tego samego folderu gdzie jest zapisany “Pionero.exe”. Bez tego nie można użyć portu równoległego. W przypadku innych systemów operacyjnych można usunąć wspomniany plik.

Jak możecie zauważyć, w programie jest osiem sekcji: Eeprom, Firmware (Równoległy+Szeregowy), Firmware (Jtag), Terminal, Strojenie, Stopklatka, Konfiguracja i O programie. Nie sądzę abym musiał wyjaśniać ostatnią więc skoncentruję się na innych ;-)

[Nota tłumacza: większość dialogów i funkcji programu została przetłumaczona na j.polski - niestety bez „ogonków” – może następnym razem ;). Aby uaktywnić polskie opisy należy wejść do menu “Configuracion” i w ramce “Idioma” wybrać z listy “Polski”. Dalszy opis dotyczy programu Pionero z uaktywnioną funkcją polskiego interfejsu użytkownika.]

SEKCJA EEPROM:

Pamięć Eeprom waszego dekodera zawiera rozmaite dane. Między innymi jest tam zawarty kod kraju, numer seryjny, ustawienia stereo itp. ...

Nie znamy jeszcze znaczenia każdego bajta zawartego w eepromie, ale wierzę, że poniższy program będzie pomocny dla tych którzy lubią eksperymentować i badać tę kwestię.

W tej części nie będę rozróżniał typów dekoderów, ponieważ we wszystkich sposób zmiany zawartości eepromu jest taki sam.

Przed rozpoczęciem czegokolwiek, konieczne jest podłączenie komputera z dekoderem przy pomocy kabla szeregowego. Potem zdejmujemy pokrywę dekodera i uruchamiamy komputer. Po zdjęciu obudowy widać wszystkie elementy odbiornika a między nimi punkt testowy K2002  w BCT14xx i BCT15xx, lub K2501 w BCT13xx, mały pin który wystaje z płyty odbiornika.

Przed uruchomieniem odbiornika, dowolnym przewodem musimy połączyć punkt K2002 lub K2501 z masą (dobre miejsce to na przykład metalowy ekran przy wejściu antenowym). [przy odrobinie szczęścia można zewrzeć z masą (obudową) punkt k2002 bez rozbierania dekodera, przez szczelinę wentylacyjną w pokrywie, przy użyciu wyprostowanego spinacza biurowego – przyp. tłum]

W przypadku zwierania do masy punku K2002, po uruchomieniu odbiornika na wyświetlaczu pojawia się napis "DL1”, a po paru sekundach “DL1o”. Wtedy możemy odłączyć nasze połączenie z punktem K2002 i użyć sekcji “Eeprom" w programie Pionero. [W części odbiorników pojawia się tylko napis DL1, zaś DL1o  pojawia się dopiero po rozłączeniu K2002 – przyp. tłum]

W przypadku punktu K2501, należy włączyć dekoder wyłącznikiem sieciowym, a następnie uruchomić dekoder przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu dekodera pojawią się różne cyfry, a po paru sekundach pojawi się na nim 88:88. W tym momencie można odłączyć punkt testowy K2501 od masy i przejść do korzystania z sekcji „Eeprom” programu Pioniero.

Podstawowe funkcje to jak następuje:

1) Odczytywanie zawartości Eeprom’u:

a) Klikamy “Odczytaj” i zawartość Eeprom’u pojawi się w tabeli obok logu pokazującego co zostało zrobione. Zależnie od wybranej długości, można odczytać cały eeprom, adresy od 0x000 do 0x0AF, lub tylko jedną linię.

b) Klikamy "Zapisz jako..." i program pyta pod jaką nazwą ma zostać zapisana zawartość Eeprom’u.

2) Modyfikowanie zawartości Eeprom’u:

a) Jeśli klikniemy na tabelę z zawartością Eeprom, możemy zmodyfikować każdy bajt indywidualnie, a co więcej, jeśli klikniemy przycisk "Czytaj..." możemy wczytać zawartość innych plików, niezależnie od tego, czy ma być to modyfikacja całego eeprom’u, czy tylko jednej linii (adresów).

3)   Wysyłanie danych do Eeprom’u:

a) Klikamy “Wyślij” i jak możemy zobaczyć zawartość Eeprom jest przesyłana do dekodera. Zależnie od wybranej długości, wyślemy cały eeprom, adresy od 0x000 do 0x0AF, lub tylko jedną linię.

b) Jeśli port szeregowy był wybrany poprawnie, pojawią się linie tekstu w okienku logu.

c) Pod koniec, jeśli nie było błędu, program potwierdzi, że Eeprom został zapisany poprawnie.

d) Jeśli chcemy wysłać tylko kilka bajtów, istnieje guzik z napisem “Wyślij dany wiersz”. Jeśli na niego klikniemy, Pionero wyśle ostatnio edytowaną linię (16 bajtów).

4) Kasowanie zawartości Eeprom’a

a) Kliknięcie "Kasuj" wypełnia jedynie tabelę wartościami FF

b) Jeśli chcemy wykasować eeprom, trzeba przesłać te wartości do odbiornika przy pomocy "Wyślij".

5 )   Weryfikacja

a) Klikając przycisk "Weryfikuj" rozpoczyna się porównywanie zawartości tabeli z zawartością eeprom w dekoderze. Zależnie od wybranej długości, wyślemy cały eeprom, adresy od 0x000 do 0x0AF, lub tylko jedną linię.

b) Jeśli ustawienia portu szeregowego są poprawne w oknie logu pojawią się linie tekstu, informujące linia po linii czy dane są takie same.

Mamy do dyspozycji trzy opcje odczytu i zapisu pliku z zawartością eeprom’u, odpowiadające trzem typom formatów plików jakie rozpoznaje Pioniero:

- Plik tekstowy Pionero’s: oryginalny format używany przez TTSherpa w jego metodzie zmiany zawartości eeprom przy użyciu Hyperterminal’a. Pliki te zawierają linie tekstu, wraz z rozkazem, który jest rozumiany przez dekoder: “%EE=...”. Działanie tego rozkazu jest wyjaśnione w sekcji Terminal.

- Plik tekstowy GGF1367: Format programu zwanego GGF1367. Plik zawiera linie tekstu z zawartością eeprom’u zapisaną szesnastkowo.

- Plik binarny: format używany w niektórych programach jak np. ICPROG. Jest użyteczny kiedy eeprom został wylutowany z płyty głównej.

Z wszystkich wspomnianych formatów najbardziej wiarygodnym jest ten pierwszy, ponieważ każda linia ma adres gdzie dane wartości powinny być zapisane, a do tego posiada sumy kontrolne aby zapobiec błędom.

Aby zachować log z sesji należy kliknąć prawym klawiszem na tekst w oknie logu i wcisnąć "Zapisz jako...".

Dynamit i inni przysłali mi trochę informacji dotyczących znaczenia danych zawartych w eepromie.

Oto kilka interesujących wartości.

| Pozycja | # Znaczenie | # Opcje |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Kod rekordu startowego karty | [np. 14-dla Cyfra + . przyp.tłum] |
| 0x02 – 0x04 | Kraj | ESP, ITA, NLD, POL, GBR... |
| 0x07 – 0x08 | Kod dostawcy (prov.ID) | 000C, 0019, 0004 ... |
| 0x09 | Wersja oprogramowania |  |
| 0x0B – 0x20 | Nazwa satelity 1 | ASTRA, HOTBIRD |
| 0x021 | Pasmo | 00 – Ku, 01 – C ??? |
| 0x022 | Numer anteny | 00 – ant.1, 01 – ant.2 ??? |
| 0x025 – 0x026 | Częstotliwość |  |
| 0x027 | Symbol Rate | (Uwaga nr. 1) |
| 0x028 | FEC | (Uwaga nr. 1) |
| 0x029 | Polaryzacja | 00 – V, 01 – H |
| 0x02A | 22KHz | 00 – Off, 01 - On |
| 0x02E – 0x02F | LNB L.O. Freq. | 2968 – 10600, 2616 - 9750 |
| 0x030 – 0x045 | Nazwa satelity 2 | OVERIGE, OTROS, ALTRI... |
| 0x046 | Pasmo | 00 – Ku, 01 – C ??? |
| 0x047 | Numer anteny | 00 – ant.1, 01 – ant.2 ??? |
| 0x04A – 0x04B | Częstotliwość |  |
| 0x04C | Symbol Rate | (Uwaga nr. 1) |
| 0x04D | FEC | (Uwaga nr. 1) |
| 0x04E | Polaryzacja | 00 – V, 01 – H |
| 0x04F | 22KHz | 00 – Off, 01 - On |
| 0x053 – 0x054 | LNB L.O. Freq. | 2968 – 10600, 2616 - 9750 |
| 0x055 – 0x056 | Provider ID do wyszukiwania kanałów | 000C, 0019, 0004... (Uwaga nr. 2) |
| 0x057 – 0x059 | Język drugorzędnej ścieżki dźwiękowej | ita, esl, dut, eng, pol... |
| 0x05B – 0x05D | Język głównej ścieżki dźwiękowej | ita, esl, dut, eng, pol... |
| 0x05E – 0x060 | Język podpisów | ita, esl, dut, eng, pol... |
| 0x065 – 0x066 | Ostatnio oglądany kanał |  |
| 0x067 – 0x068 | Suma kontrolna adresu 0x001 | (Uwaga nr. 3) |
| 0x069 – 0x06A | Suma kontrolna kraju | (Uwaga nr. 4) |
| 0x06B – 0x06C | Suma kontrolna adresu 0x005 | (Uwaga nr. 3) |
| 0x06D – 0x06E | Suma kontrolna adresu 0x008 (Provider ID) | (Uwaga nr. 3) |
| 0x079 – 0x07A | Suma kontrolna adresu 0x056 (Provider ID do wyszukiwania kanałów) | (Uwagi nr. 3 i 5) |
| 0x07B – 0x07C | Suma kontrolna drugorzędnej ścieżki dźwiękowej | (Uwaga nr. 6) |
| 0x07D | Suma kontrolna adresu 0x05A | (Uwaga nr. 3) |
| 0x07F – 0x080 | Suma kontrolna głównej ścieżki dźwiękowej | (Uwaga nr. 6) |
| 0x083 – 0x084 | Suma kontrolna adresu 0x061 | (Uwaga nr. 3) |
| 0x085 – 0x086 | Suma kontrolna adresu 0x062 | (Uwaga nr. 3) |
| 0x087 – 0x088 | Suma kontrolna adresu 0x063 | (Uwaga nr. 3) |
| 0x089 – 0x08A | Suma kontrolna adresu 0x064 | (Uwaga nr. 3) |
| 0x08B – 0x08C | Suma kontrolna ostatnio oglądanego kanału | (Uwaga nr. 7) |
| 0x09A – 0x09B | Kod aktywnej sekcji | (Uwaga nr. 8) |
| 0x0A8 – 0x0A9 | Kopia kodu aktywnej sekcji | (Uwaga nr. 8) |

Uwagi :

- Wydaje mi się, że znajdziemy tu ten sam rodzaj wartości jak wewnątrz tablicy transponderów, gdzie zapisano Symbol Rate and FEC.

- Jeśli tu wpiszemy FFFF zamiast Provider ID, będzie można zapisać kanały z pomięciem porządkowania.

- Ta suma kontrolna jest obliczana w następujący sposób: na przykład, jeśli mamy na tej pozycji 4F wtedy pierwsza wartość to FF-4F = B0. Druga wartość będzie taka sama, tj. 4F.

- Ta suma kontrolna jest obliczana w następujący sposób: jeśli na przykład kod kraju to GBR, wartości ascii tych liter to 47, 42 and 52 w notacji szesnastkowej. Musimy dokonać następującej operacji: 47 – 42 + 52 = 57 [wg. mnie to suma xor wszystkich wartości. 47 XOR 42 XOR 52 = 57 przyp. tłumacza]. To jest druga liczba sumy kontrolnej. Pierwszą liczbę wyliczamy następująco FF – 57 = A8.

- Jeśli mamy tu FFFF zamiast poprawnego Provider ID używanego przy zapisie kanałów, wtedy obliczamy sumę kontrolną z 00 a nie z FF. Finalna suma kontrolną będzie FF00.

- Ta suma kontrolna jest obliczana w następujący sposób: jeśli drugorzędny język ścieżki dźwiękowej to na przykład eng, wtedy wartości ascii tych liter zapisane szestnastkowo to 65, 6E i 67. Dokonujemy wtedy następującego obliczenia 65 + 6E - 67 = 6C. [albo sumy xor j.w.] 
To będzie druga liczba sumy kontrolnej, zaś pierwszą liczbę liczymy wg. wzoru FF – 6C = 93.

- Ostatnio oglądany kanał jest zapisywany w dwóch bajtach, aby obliczyć sumę kontrolną należy dodać te dwa bajty i to będzie druga liczba sumy kontrolnej. Pierwszą liczbę liczymy jak w poprzednich przypadkach: odejmując uzyskaną wcześniej liczbę od FF.

| Tablice kanałów i transponderów są zapisywane w określonych obszarach pamięci flash. Te obszary nie zawsze są takie same, czasami zmieniają się m.in. aby zrobić miejsce aktualizacjom przesyłanym przez satelitę. Każdy z tych obszarów można nazwać “sekcją” i mają one następujące wartości: 00000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, itd... Adresy tych “sekcji” zależą od modelu dekodera: Zależnie od różnych kombinacji użytych sekcji (jedna na tablicę kanałów i jedna na tablicę transponderów) pod wspomnianym wcześniej adresem w eeprom mamy rozmaite wartości. Przedstawione wartości zostały sprawdzone jedynie dla bct14xx i zgodnych: a) 02A7 : sekcja 0 i 1. b) 01A4 : sekcja 0 i 2. c) 00A5 : sekcja 1 i 2. ## Sekcja | BCT13xx i zgodne | BCT14xx i zgodne | BCT15xx i zgodne |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | FFF90000 | 60000000 | 7FE00000 |
| 1 | FFFA0000 | 60010000 | 7FE10000 |
| 2 | FFFB0000 | 60020000 | 7FE20000 |
| 3 | FFFC0000 | 60030000 | 7FE30000 |
| ... |  | ... | ... |

Jak można zauważyć, istnieją pewne sumy kontrolne pozycji o których nic nie wiemy. W dodatku w epromie jest zapisanych więcej danych, ale nie wiemy czego dotyczą.

SEKCJA FIRMWARE (Port Równoległy + szeregowy):

Przy korzystaniu z tej  sekcji zalecam ostrożność - aby uniknąć konieczności odesłania dekodera do serwisu. Każda rodzina odbiorników ma pamięć zorganizowaną w inny sposób i błąd w adresie pod jaki ma nastąpić aktualizacja oprogramowania może mieć fatalne skutki.

W dekoderze są zainstalowane dwie pamięci flash. W każdej z nich zawarte są inne informacje i znajdują się one pod różnymi adresami. W dodatku, ważne jest aby wiedzieć w jakim trybie znajduje się dekoder, ponieważ zależnie od trybu pracy odbiornika, będziemy mieli dostęp do jednego zakresu adresów pamięci, a w innym trybie do innego.

- BCT12xx ORAZ ZGODNE : Modele BCT1210, BCT1220T i inne należące do tej rodziny mają na płytach głównych nadrukowany kod „BNP-1295-”. Nie są to modele zbyt popularnie w Hiszpanii, tyle o nich wiadomo, że nie można w ich przypadku użyć interfejsu Jtag, bo ich procesory nie posiadają DCU.

- BCT13xx ORAZ ZGODNE : Modele BCT1310, BCT1330, DBR-S100I i inne należące to tej rodziny, mają na płytach głównych nadrukowany kod “BNP-1310-...”. Modele te nie są zbyt popularne w Hiszpanii i trudno znaleźć do nich firmware, ale Pioniero jest oparty na oryginalnym programie serwisowym, a więc nie powinno być problemu z modyfikacją firmware. W tej chwili wiemy, jak zapisać listę kanałów i eeprom, jednakże nie wiemy jak zaktualizować firmware i jaki punkt należy zewrzeć do masy aby użyć rozkazu PL. Jeśli dekoder nie chce wystartować po nieudanej aktualizacji, można to naprawić wylutowując eeprom C16 i wgrywając do niego nową zawartości.

[Z natury zastosowanego w BCT-1330 elementu pamięci, w której przechowywany jest firmware (pamięć jednokrotnego zapisu), wynika, że w tych odbiornikach nie możliwa jest zmiana oprogramowania, a jedynie aktualizacja przez umieszczenie odpowiedniego patch (łatki), w obszarze pamięci wykorzystywanym również dla listy kanałów - przyp. tłumacza].

Aby zapisać listę kanałów [jak również np. listę kanałów i patch - przyp. tłumacza] należy wykonać poniższe kroki:

        - Podłączamy kable szeregowy i równoległy do terminala.

        - Uaktywniamy tryb testowy 2, poprzez podłączenie punktu K2501 do masy a następnie włączenie dekodera do sieci..

        - Włączamy dekoder pilotem zdalnego sterowania.

        - Przez chwilę na wyświetlaczu dekodera będą się pojawiały różne cyfry, a po paru sekundach wyświetli się 88:88.

        - Wtedy należy odłączyć przewód, zwierający punk K2501 z masą. Teraz dekoder jest w trybie serwisowym 2.

        - Wybieramy rozkaz FL.

        - Wybieramy FFF90000 w rozwijanym menu z adresami. UWAGA: Jeśli wybierzemy zły adres, dekoder już się ponownie nie uruchomi!

        - Wyłączamy “Faza 1 i 2”.

        - Jeśli chcemy wysłać listę kanałów z pliku, wtedy należy zaznaczyć ‘Plik’ w ramce ‘Użyj’. Jednakże, jeśli chcemy wysłać listę kanałów z zakładki „Strojenie”, należy zaznaczyć „Tablica kanałów we FLASH“.

        - Klikamy „Wyślij”

        - Jeśli wybraliśmy „Plik”, wtedy Pioniero zapyta o otwarcie pliku zwanego “canal.rsc”.

        - Pionero wyśle ten plik, a wszystkie kroki zostaną zarejestrowane w okienku logowania.

        - Kiedy proces zostanie zakończony, Pionero poinformuje o nieudanej aktualizacji oprogramowania ( co nie mam znaczenia – jest to normalny efekt wysyłania listy kanałów).

        - Wchodzimy w sekcję ‘Eeprom’ programu Pionero.

        - Klikamy “Otwórz z pliku...” i wybieramy plik zwany “eeprom.txt”

        - Klikamy „Wyślij”

        - Kiedy wysyłanie zawartości eepromu jest całkowicie zakończone, można wyłączyć dekoder i odłączyć kable. Po włączeniu dekodera nie trzeba już wyszukiwać kanałów, dekoder użyje przesłanej wcześniej listy.

| BCT1330 i zgodne | Punkt | Rozkaz | Adres | Zawartość | Pliki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tryb serwisowy 1 | ??? | PL | FFF82000 | ??? | PATCH.RSC |
| Tryb serwisowy 2 | K2501 | FL | FFF90000 | Lista kanałów | CANAL.RSC |

- BCT1430 ORAZ ZGODNE : Do tej rodziny należą modele BCT1430, BCT1420, BCT1410, DBR-S100NL2, DBR-S200NL, niektóre DBR-S200F i inne których w tej chwili nie pamiętam. Wszystkie one mają oznaczenie “BNP1323-” lub „BNP1337-” nadrukowane na płycie głównej. Jeśli chcemy tylko zaktualizować firmware, wtedy nie jest konieczne wysyłanie listy kanałów. Wszystko co trzeba zrobić to wysłać plik “appli_p.rcu”.

Aby zmienić oprogramowanie interaktywne, po kolei :

  - Podłączamy kable: szeregowy i równoległy do dekodera.

  - Uruchamiamy tryb serwisowy 1, przez podłączenie punktu K2002 do masy odbiornika i włączenie dekodera.

  - Wybieramy rozkaz DL.

  - Wybieramy 7FE00000 z rozwijanej listy adresów.

  - Zaznaczamy “Faza 1 i 2”.

  - Klikamy na guzik ”Wyślij”.

  - Wybieramy plik “appli_p.rcu”.

  - Pionero wyśle ten plik, a wszystkie kroki zostaną zapisane w oknie logu.

  - Po zakończeniu operacji, Pionero poinformuje czy aktualizacja (zmiana) firmware była udana (lub nieudana).

  - Wyłączamy dekoder i rozłączamy kable.

Aby zmodyfikować listę kanałów, po kolei:

        - Podłączamy kable: szeregowy i równoległy do dekodera.

        - Uruchamiamy tryb serwisowy 2, przez podłączenie punktu K6003 do masy odbiornika i włączenie dekodera włącznikiem sieciowym.

        - Włączamy dekoder przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

        - Na wyświetlaczu dekodera pojawią się różne cyfry, a po paru sekundach pojawi się na nim 88:88.

        - Odłączamy połączenie masy i punktu K6003. Dekoder jest teraz w trybie serwisowym 2.

        - Wybieramy rozkaz FL.

        - Wybieramy 60000000 z rozwijanej listy adresów.

        - Odznaczamy “Faza 1 i 2”.

        - Jeśli chcemy wysłać listę kanałów z pliku, wtedy należy zaznaczyć ‘Plik’ w ramce ‘Użyj’. Jednakże, jeśli chcemy wysłać listę kanałów z zakładki „Strojenie”, wtedy należy wybrać„Tablica kanałów we FLASH“.

        - Klikamy na guzik “Wyślij”.

        - Pionero wyśle plik do dekodera, a wszystkie kroki zostaną zapisane w oknie logu.

        - Po zakończeniu operacji, Pionero poinformuję o nieudanej aktualizacji firmware co nie ma absolutnie znaczenia. To standardowa odpowiedz po wysłaniu listy kanałów.

        - Wchodzimy do sekcji Eeprom programu Pionero.

        - Klikamy na  “Odczytaj”

        - Klikamy na “Otwórz z pliku...” i wybierz plik “eeprom.txt”

        - Klikamy na “Wyślij”

        - Kiedy zawartość eeprom’u została w całości przesłana, można wyłączyć dekoder i rozłączyć kable. Później, kiedy włączymy dekoder, nie trzeba już wyszukiwać kanałów. Dekoder użyje listy, która została wysłana.

Normalnie, nie ma problemu, aby zaktualizować firmware wysyłając jedynie “appli_p.rcu”, ale w dekoderach z serii DBR-S200F, trzeba również wysłać “eeprom.txt”. Jeśli tego nie zrobimy, na wyświetlaczu ukaże się napis “ERR”. Aby usunąć ten problem, należy wysłać do dekodera plik eeprom.txt.

W poniższej tabeli znajduje się wszystko co potrzebne, aby zaktualizować dekodery zgodne z 
BCT-1430.

| BCT1430 i zgodne | Punkt | Rozkaz | Adres | Zawartość | Pliki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tryb Serwisowy 1 | K2002 | DL | 7FE00000 | Oprogramowanie Interaktywne | APPLI_P.RCU |
| Tryb Serwisowy 2 | K6003 | FL | 60000000 | Lista kanałów | CANAL_P.RCU |

- BCT15xx ORAZ ZGODNE : Do tej rodziny tej należą modele BCT1530, DBR-S110I, DBR-S110NL, DBR-S210F i niektóre DBR-S200F. Wszystkie z nich mają napis „BNP1354-” nadrukowany na płycie głównej. W dalszym ciągu nie wiemy jak skutecznie zaktualizować ich firmware i jak na razie otrzymujemy tylko komunikat “Ad E” na wyświetlaczu (Application Download Error – Błąd ściągania aplikacji). Następnie, kiedy uruchomimy dekoder, oryginalne firmware  pozostanie niezmienione. Aby zmodyfikować oprogramowanie tego typu odbiornika należy użyć sekcji „Firmware (Jtag)” programu Pionero. UWAGA: Modele BCT16xx również mają napis „BNP1354-...” na płytach głównych, ale mają inne adresy pamięci i inne firmware.

| BCT1530 i zgodne | Punkt | Rozkaz | Adres | Zawartość | Pliki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tryb Serwisowy 1 | K2002 | DL | 7FE00000 | Lista kanałów | ??? |
| Tryb Serwisowy 2 | K7003 | FL | 60000000 | Oprogramowanie Interaktywne | ??? |

- BCT16xx ORAZ ZGODNE : To nowe modele dekoderów, i do tej rodziny należy BCT1610. Wszystkie z mają te same płyty główne jak BCT15xx („BNP1354-”) i ten sam procesor, ale zmieniono adresy pamięci, jak również firmware jest inne. Wiemy, że bez problemów może być użyty interfejs Jtag, ale brak szczegółów jak użyć programów korzystających z Jtag.

| BCT16xx i zgodne | Punkt | Rozkaz | Adres | Zawartość | Pliki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tryb Serwisowy 1 | ??? | ??? | 7FE00000 | Oprogramowanie Interaktywne | ??? |
| Tryb Serwisowy 2 | ??? | ??? | 7FF80000 | Lista kanałów | ??? |

Zidentyfikowanie, czy dany plik to firmware, jest możliwe przez otworzenie go za pomocą jakiegoś edytora szesnastkowego i sprawdzenie czterech pierwszych znaków.  Jeśli te znaki to “boot” to oznacza to oprogramowanie terminala.

Opcja “Faza 1 i 2” – jest używana kiedy terminal oczekuje potwierdzenia przed wysłaniem rozkazu weryfikacji. W przypadku DBR-s100nl2 opcja ta musi być zaznaczona, aby wysłać do odbiornika oprogramowanie pod adres 7FE00000. Jednakże, kiedy zapisywana jest lista kanałów, pod adres 60000000, opcja ta musi być wyłączona.

Opcja “Pokaż postęp” – jest używana w celu wyświetlenia paska zaawansowania zapisu. Transmisja będzie szybsza jeśli wyłączymy tę opcję.

Tylko jeśli macie absolutną pewność, dotyczącą adresu i używanego trybu, możecie kliknąć “Wyślij” i wybrać plik zawierający firmware dla waszego dekodera.

W odróżnieniu od innych programów Pionero2 nie ma żadnego pliku .DAT i nie wymaga konieczności zmiany kodu kraju w Eeprom’ie. Po prostu wystarczy wybrać plik .RCU i Pionero2 zrobi wszystko co konieczne aby go wysłać do dekodera.

Pliki .DAT zawierają jedynie długość pliku .RCU (szesnastkowo)  i sumę kontrolną. Pioniero liczy te wartości samodzielnie, przed wysłaniem jakiegokolwiek pliku.

UWAGA : To BARDZO WAŻNE aby przyłączać i odłączać kable kiedy dekoder jest WYŁĄCZONY. Jeśli tego nie będziecie przestrzegać, może dojść do uszkodzenia portów szeregowego i równoległego dekodera!

Bardzo zalecane jest posiadanie kopii oryginalnego firmware. Można je zdobyć przy użyciu następnej sekcji: Firmware (Jtag).

SEKCJA FIRMWARE (JTag) :

Dodałem tę sekcję, aby być niezależnym od innych programów pozwalających na odczytanie firmware z pamięci dekodera.

Używając tej sekcji możemy zmodyfikować oprogramowanie poniższych dekoderów:

- BCT 14xx

- BCT 15xx

- BCT 16xx

W odbiornikach BCT12xx i BCT13xx nie można w ten sposób zmienić oprogramowania ponieważ ich procesory nie mają DCU [modułu diagnostycznego-przyp.tłum].

W naszych dekoderach, na płycie głównej jest obszar oznaczony CN2002, gdzie możliwe jest podłączenie interfejsu Jtag.

20 punktów z tego obszaru musi być połączone przez interfejs Jtag z komputerem. Działanie interfejsu polega na ograniczeniu napięcia występującego w porcie równoległym komputera do poziomu 3.3V. W ten sposób nie spalicie waszego dekodera z powodu zbyt wysokiego napięcia.

Jak Tomas Vlad wyjaśnia w załącznikach do swoich programów, interfejs ten może być zbudowany w oparciu o parę diod LED, rezystorów i diodę, ale bardziej  polecane jest użycie układu scalonego 74HC244 zasilanego bezpośrednio z płyty głównej dekodera.

Oto interfejs Jtag oparty o diody i rezystory:

D1, D2, D3 and D4 are 5mm yellow leds. D5 is a 1N4148 or 1N4007 diode.

R1, R2, R3 and R5 are 100 ohm resistors. R4 is a 33 ohm resistor

A tutaj przykład interfejsu wykorzystującego układ 74HC244 :

Po zbudowaniu interfejsu należy go podłączyć do złącza CN2002 i portu równoległego komputera. Później należy podłączyć punkt K2002 do masy i włączyć dekoder. W celu podłączenia interfejsu do dekodera zaleca się użycie kabla w formie taśmy, nie dłuższego niż 30 cm.

Aby sprawdzić poprawne funkcjonowanie interfejsu Jtag, można użyć funkcji “Kod CPU”. Po kliknięciu możemy zobaczyć CPU IDCODE (kod identyfikacyjny typu procesora) w okienku logu. Jeśli nie zostanie on rozpoznany lub nie jest on zawsze ten sam, oznacza to wyraźnie, że interfejs Jtag nie pracuje poprawnie. Powodem tego może być np. błędne lutowanie lub niepoprawna polaryzacja diody [odwrotnie wlutowana dioda – przyp. tłum.]

Kiedy jesteśmy pewni poprawnego działania interfejsu, możemy kontynuować: wybrać adres początkowy z listy i długość obszaru jaki chcemy odczytać.  Wtedy klikamy na guzik “Odczytaj”, wybieramy format pliku, (BIN lub RCU) i wpisujemy nazwę pliku.

Pliki BIN i RCU mają różne nazwy i długości. Jeśli odczytujemy firmware spod adresu zawierającego oprogramowanie interaktywne i wybierzemy 180000 jako długość (1.5Mb), wtedy powinniśmy je nazwać “appli_p.rcu” aby zachować zgodność ze programem serwisowym ggf1367. Jeśli wybieramy inny adres i/lub długość pliku, powinniśmy użyć rozszerzenia .BIN.

Jeśli chcemy odczytać tablice kanałów i transponderów zapisanych w pamięci flash, należy podać adres, gdzie ta informacja jest zawarta i 50000 (320Kb) lub więcej jako długość. Jak dotychczas ten rodzaj plików miał długość 80000 (512Kb) , ale odczytywanie pamięci flash z taką długością oznacza, że odczytujemy nie tylko tablice kanałów i transponderów, ale również aktualizacje oprogramowania przesyłane przez satelitę.

Uważam, że lepiej odczytywać tylko tablicę kanałów i transponderów, a nie przekazywać aktualizacji (patch’y), które mogą mieć niepożądany wpływ na inne dekodery. Ale, jest to tylko moje osobiste zdanie i Pionero może edytować pliki większe niż 320Kb bez żadnych problemów.

Jeśli chcemy odczytać całą zawartość pamięci flash, powinniśmy wybrać poniższe adresy i długości:

| BCT14xx i zgodne | Zawartość | Adres | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie Interaktywne | 7FE00000 | 200000 |
|  | Lista Kanałów | 60000000 | 100000 |

| BCT15xx i zgodne | Zawartość | Adres | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista Kanałów | 7FE00000 | 100000 |
|  | Interaktywne | 60000000 | 200000 |

| BCT16xx i zgodne | Zawartość | Adres | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie Interaktywne | 7FE00000 | 180000 |
|  | Lista Kanałów | 7FF80000 | 80000 |

Nie posiadam żadnych informacji na temat pozostałych typów dekoderów.

Począwszy od wersja 3.0 możliwe jest wysyłanie plików do pamięci RAM. Wystarczy wybrać adres, wybrać “Plik” w sekcji “Użyj” i kliknąć “Wyślij”. Pionero zapyta o nazwę pliku i zrobi wszystko co trzeba aby umieścić wskazany plik pod wskazanym adresem.

Pamiętajmy, że przed użyciem sekcji “jtag” konieczne jest uruchomienie odbiornika w trybie serwisowym Jeśli chemy odczytać firmware, to najszybszy sposób.

Poprzez interface Jtag możliwe jest również odczytywanie i zapisywanie pamięci RAM kiedy dekoder jest normalnie włączony.

Nie mogłem tego sprawdzić, ale Tomas Vlad mówi, że jeśli odczytujemy RAM kiedy dekoder jest włączony i działa w normalnym trybie, podłączony do anteny satelitarnej, możliwe jest zobaczenie aplikacji MHW skopiowanych do pamięci RAM. Jeśli zmodyfikujemy aplikacje bezpośrednio w RAM, to może być łatwy sposób na ich testowanie.

Oto mapa pamięci odbiornika BCT1430 uzyskana od Tomas’a Vlad’a :

| EMI configuration registers | 00002000 – 00002FFF |
| --- | --- |
| DCU Registers and memory | 00003000 – 00003FFF |
| Peripheral internal space | 20000000 – 3FFFFFFF |
| RAM | 40000000 – 401FFFFF |
| Flash | 60000000 – 6007FFFF |
| Flash | 7FE00000 – 7FFFFFFF |
| Sti5510 internal SRAM | 80000000 – 80XXXXXX |
| MPEG video RAM | C0000000 – C0XXXXXX |

Adresy i długości mogą być różne, zależnie od posiadanego modelu dekodera. Na przykład, w moim DBR-S100NL2 długość przy adresie 60000000 to 100000, a więc zakres adresów obejmuje 60000000-600FFFFFF. Aby otrzymać tę informację, należy przeczytać specyfikację układu scalonego pamięci Flash. Takie specyfikacje są do znalezienia na stronach internetowych producentów pamięci.

W BCT1430 tablica kanałów jest kopiowana pod adres 40134C40, ale adres ten zmienia się zależnie od użytego firmware. W moim DBR-S100NL2 z firmware zwanym “Second Generation v3.2” jest to 401358A0. Aby znaleźć pozycję, gdzie zlokalizowano tablicę, należy odczytać cały RAM i poszukać nazwy pierwszego kanału (np. MOSAICO). Adres w którym znajduje się “M.” oznacza adres, jakiego trzeba użyć w Pioniero.

W ramce “Użyj” można wybrać czy chcemy użyć pliku, czy też zawartości edytora kanałów podczas wykonywania funkcji. Na przykład, jeśli chcemy edytować tabelę kanałów zlokalizowanych w RAM, trzeba zaznaczyć „Tablica kanałów w RAM”, wybierz długość 7600 i kliknij „Czytaj”. Informacje powinny pojawić się w sekcji „Strojenie”. Kiedy zakończymy edycje listy kanałów, można ją przesłać pod ten sam adres, zaznaczając „Tablica kanałów w RAM”, i klikając „Wyślij”

Po zmianie kolejności kanałów i wysłaniu tablicy z powrotem do RAM odbiornika, konieczne jest dokonanie dowolnej zmiany w uporządkowaniu kanałów, lub wykasowanie jednego kanału przy pomocy pilota zdalnego sterowania, a następnie wyłączenie dekodera przy pomocy tegoż pilota. Nowa lista kanałów nie zostanie zapisana do pamięci flash odbiornika jeśli tego nie zrobimy.

Aby zaktualizować firmware dekodera używając tej sekcji musimy widzieć jaki układ scalony pamięci Flash został zainstalowany w dekoderze. Poniżej znajduje się krótka lista zrobiona dzięki niektórym członkom forum:

| Rodzina | ## Płyta główna | ## Model | Adresy | Układ scalony | Zawartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCT14xx | BNP-1323-E/Y | DBR-S100NL2 | 60000000 – 6007FFFF | M29W400BT | Lista Kanałów |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FFFFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
| BCT14xx | BNP-1323-E/Y | DBR-S200F | 60000000 – 6007FFFF | M29W400BT | Lista Kanałów |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FFFFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
| BCT14xx | BNP-1323-E/Y | BCT-1430 | 60000000 – 6007FFFF | TC58FVT400FT-10 | Lista Kanałów |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FFFFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
| BCT15xx | BNP-1354-E | DBR-S210F | 60000000 – 601FFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FEFFFFF | M29W800AT | Lista Kanałów |
| BCT15xx | BNP-1354-E | TS-5 | 60000000 – 601FFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FEFFFFF | M29W800AT | Lista Kanałów |
| BCT15xx | BNP-1354-D | DBR-S110I | 60000000 – 601FFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FEFFFFF | M29W800AT | Lista Kanałów |
| BCT15xx | BNP-1354-G | DBR-S110I | 60000000 – 601FFFFF | LE28DW1621T-80T | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FEFFFFF | M29W800AT | Lista Kanałów |
| BCT15xx | BNP-1354-D | DBR-S110NL | 60000000 – 601FFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FEFFFFF | M29W800AT | Lista Kanałów |
| BCT15xx | BNP-1354-D | BCT-1510 | 60000000 – 601FFFFF | TC58FVT160FT-10 | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FE00000 – 7FEFFFFF | M29W800AT | Lista Kanałów |
| BCT16xx | BNP-1354-H | DBR-S120I | 7FE00000 – 7FF7FFFF | LE28DW1621T-80T | Oprogramowanie |
|  |  |  | 7FF80000 – 7FFFFFFF | LE28DW1621T-80T | Lista Kanałów |

Jest wiele innych modeli, ale brakuje mi szczegółowych danych na ich temat. Jeśli znacie szczegółowe dane innych modeli, proszę przyślijcie mi je e-mailem, wtedy dołączę je do listy,

Pierwsza rzecz to podłączenie interfejsu Jtag, kiedy dekoder jest wyłączony. Potem uruchamiamy dekoder w dowolnym trybie serwisowym.

Przed próbą aktualizacji oprogramowania, należy wybrać typ układu scalonego pamięci Flash i jej początkowy adres, w sekcji „Konfiguracja”. Na przykład aby zaktualizować oprogramowanie w odbiorniku DBR-S210F należy wybrać TC58FVT160FT-10 i 60000000. Aby wgrać nową listę kanałów należy wybrać M29W800AT i 7FE00000.

W sekcji „Konfiguracja” można również wybrać adres procedury „trap” [procedura „trap” to krótki program w assemblerze STI, który instaluje się w pamięci RAM  dekodera umożliwiając komunikację z komputerem, a w szczególności zapis do pamięci flash – przyp.tłum]. Można wybrać pamięć RAM lub adres w pamięci Video-RAM, ale trzeba pamiętać, że dekoder nie może używać tego obszaru. Jeśli go zmienicie, powinniście znaleźć adres wypełniony 65kB FF’ów (Odczytajcie cały RAM lub Video-RAM i poszukajcie takiego 65kB obszaru).

Dodałem kilka opcji, tak żeby upewnić się, że dane zostały zapisane poprawnie w pamięci Flash. Przed zapisem bloku pamięci Flash, Pionero odczyta jego zawartość, aby upewnić się czy różni się od tego co chcemy wysłać. Oprócz tego Pionero również weryfikuje, czy dane zostały zapisane poprawnie. Jeśli posiadacie godny zaufania interfejs Jtag i chcecie osiągnąć maksymalną prędkość, można zdezaktywować te opcje w sekcji „Konfiguracja” przez zaznaczenie ‘Wymuś zapis wszystkich bloków” i wyłączenie „Werifikacja zapis flash”. Jeśli uważacie, że wasz interfejs Jtag może powodować problemy, pozostawcie te wartości bez zmian.

Po tym należy wrócić do sekcji „Firmware (Jtag)” i wybrać adres docelowy.

Należy również wybrać w ramce „Użyj” źródło danych wysyłanych do dekodera:

- „Tablica kanałów we Flash” – Do odbiornika wysłane zostaną tablice kanałów i transponderów z sekcji „Strojenie”.

- „Tablica kanałów w RAM” – Do odbiornika zostanie wysłana lista kanałów wcześniej odczytana z RAM.

- „Plik” – Należy wybrać nazwę pliku, który zostanie wysłany pod adres docelowy.

- „Stopklatka” – Jeśli wybierzesz ten punkt, Pionero nie wyśle żadnego zamrożonego obrazka. Zamiast tego trzeba wybrać ‘Plik’. Wysłanie stopklatki jest możliwe, ale to coś nieprzydatnego...

Teraz klikamy „Wyślij” i Pionero zacznie przesyłać dane do dekodera.

Ponieważ układy pamięci Flash mają strukturę blokową, Pionero musi skasować, zapisać i zweryfikować w każdym bloku osobno.

W przypadku gdy Pionero stwierdzi, że zawartość bloku różni się od danych które chcemy przesłać, nowe dane zostaną przesłane i zapisane. Następnie dane zostaną zweryfikowane i jeśli znaleziony zostanie jakiś błąd, Pionero zapyta czy go zignorować, przerwać zapis, czy spróbować ponownego zapisu bloku.

Jeśli przerwiemy wysyłanie oprogramowania, na wyświetlaczu dekoder może pokazać „OUT OF ORDER” lub „RETRYING UPDATE”. W tym stanie dekoder nie uruchomi się, ale może być to łatwo naprawione, poprzez użycie dobrego interfejsu Jtag. Sprawdzamy czy nie ma żadnych błędów w interfejsie Jtag, naprawiamy, a później próbujemy aktualizacji ponownie. Jeśli wasz Jtag daje wam tylko sporadyczne błędy, można spróbować aktualizacji oprogramowania kilkakrotnie, aż zostanie ono wysłane poprawnie.

Zaleca się, aby zamknąć wszystkie inne programy (screensavery, oprogramowanie anty-wirusowe, itp...)  kiedy aktualizujemy firmware, ponieważ, zależnie od dostępnej ilości pamięci, wasz komputer może komunikować się z dyskiem twardym i synchronizacja transmisji zostanie zerwana.

Jeśli macie zbyt szybki komputer i powoduje to problemy, możliwa jest zmiana „TCK Lenght” w sekcji „Konfiguracja”.

SEKCJA TERMINAL:

W sekcji tej możliwe jest wysyłanie dowolnych rozkazów do dekodera poprzez port szeregowy. Wystarczy tylko wpisać rozkaz i wcisnąć “Enter” aby go wysłać.

Trzeba pamiętać aby zaznaczyć opcję “Dodaj sumę kontrolną” w sekcji “Konfiguracja”. W innym przypadku trzeba dodawać sumy kontrolne samodzielnie.

W górnym oknie można zobaczyć wszystkie wysłane i otrzymane rozkazy. Nawet jeśli korzystamy z innej sekcji programu (EEPROM, FIRMWARE), cała komunikacja przez port szeregowy zostanie dodana do tego okna, za wyjątkiem komunikatów generowanych przez program Pioniero, a informujących o stanie transmisji. Jest to bardzo przydatne, aby zobaczyć czy dekoder wysłał jakiś niespodziewane dane, lub wysłać dodatkowe rozkazy, jeśli okaże się to konieczne w jakimkolwiek momencie.

Na forum Ezboard znajduje się post zwany “Manual de Modos de Servicio” autorstwa Jordono, gdzie można znaleźć dużo więcej informacji na temat eksperymentom z tą sekcją [to hiszpańskie forum jest zamknięte – ale możliwe jest odczytanie starych postów – przyp.tłum].

Oto niektóre rozkazy :

- zapisywanie Eeprom’u: %EE=(adres)(długość)(dane)(suma_kontrolna)

adres = 3 nibbles (3 słowa 8-bitowe)

długość = 2 nibbles. Ilość bajtów danych

dane = wartości do zapisania w eeprom’ie

suma_kontrolna = 2 nibbles zanegowany XOR wszystkich znaków oprócz %

Odpowiedź dekodera: $.D1 oznacza, że wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem.

- Odczyt Eeprom’u : %EE?(adres)(długość(suma_kontrolna)

adres = 3 nibbles.

długość = 2 nibbles.

suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedź dekodera: $.(długość)(dane)(suma_kontrolna)

- Zapis do Flash pod adres 7FE00000 - 7FF7FFFF : %DL=(adres)(długość)(suma)(suma_kontrolna)

adres = 8 nibbles.

length = 8 nibbles.

suma = 4 nibbles. Najpierw dodajemy wszystkie bajty pliku a potem robimy sumę bitową AND z FFFF.

Suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedź dekodera: $.D1 oznacza, że wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem i może się rozpocząć transmisja przez port równoległy.

- Weryfikacja rozkazu DL: %DL?(suma_kontrolna)

suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedz dekodera: $.D1 oznacza, że wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem i że dane zapisano poprawnie.

- Zapis Flash pod adresy 60000000 - 6006FFFF : %FL=(adres)(długość)(suma)(suma_kontrolna)

adres = 8 nibbles.

długość = 8 nibbles.

suma = 4 nibbles.

suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedź dekodera: $.D1 oznacza, że wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem i że można rozpocząć transmisję przez port równoległy.

- Weryfikacja rozkazu: %FL?(suma_kontrolna)

suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedź dekodera: $.D1 oznacza, wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem i dane zapisano poprawnie.

- Zapis Flash’a pod adresy 60070000 – 6007FFFF : %PL=(adres)(długość)(suma)(suma_kontrolna)

adres = 8 nibbles.

długość = 8 nibbles.

suma = 4 nibbles.

suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedź dekodera: $.D1 oznacza, że wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem i że można rozpocząć transmisję przez port równoległy.

- Weryfikacja rozkazu PL: %PL?(suma_kontrolna)

suma_kontrolna = 2 nibbles.

Odpowiedź dekodera: $.D1 oznacza, wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem i dane zapisano poprawnie.

- Częstotliwość tunera: %TN=(częstotliwość)(pasmo)(suma_kontrolna)

- Symbol rate : %TB=(symbol-rate-1)(symbol-rate-2)(symbol-rate-3)(symbol-rate-4)(suma_kontrolna)

- QPSK : %QP=(symbol-rate)(IQ-mode)(RF-switch)(suma_kontrolna)

- PID : %PI=(v-pid)(a-pid)(p-pid)(suma_kontrolna)

- Sub Ucom Out : %SO=(port)(suma_kontrolna)

- Procesor Video :

%VP=(synchr_pozioma)(poziom)(cont)(kolor)(wyciszenie)(jaskrawość)(synchr)(suma_kontrolna)

- Poziom Audio : %RG=(poziom_głośności)(suma_kontrolna)

- tryb Audio MPEG : %MA=(mute)(suma_kontrolna)

- Poziom Głośności : %VL=(poziom)(suma_kontrolna)

- Control VCXO : %VX=(poziom)(suma_kontrolna)

- GPIO rozkaz : %GP=(rozkaz)(suma_kontrolna)

- Reset Modemu : %SO=*****************(logic)(suma_kontrolna)

- Rozkaz modemu : %AT=(rozkaz)(suma_kontrolna)

- Modem ring : %TX=(rozkaz)(suma_kontrolna)

- test LED : %LE=(rozkaz)(suma_kontrolna)

- Error Rate : %ER=(error-rate)(suma_kontrolna)

- APR : %AP=(rozkaz)(suma_kontrolna)

- AQTime : %AQ=(aqtime)(aqfrec)(banda)(iq-mode)(rf-switch)(v-pid)(a-pid)(p-pid)

(aq-symbol-rate)(symbol-rate-2)(symbol-rate-3)(symbol-rate-4)(suma_kontrolna)

- Inne rozkazy :		%LG?(suma_kontrolna)

%TN?(suma_kontrolna)

%FE?(suma_kontrolna)

%PI?(suma_kontrolna)

%SO?(suma_kontrolna)

%SI?(suma_kontrolna)

%MV?(suma_kontrolna)

%MA?(suma_kontrolna)

%VL?(suma_kontrolna)

%CA?(suma_kontrolna)

%BK?(suma_kontrolna)

%RX?(suma_kontrolna)

%TX?(suma_kontrolna)

%MD?(suma_kontrolna)

%AL?(suma_kontrolna)

%PR?(suma_kontrolna)

%GP?(suma_kontrolna)

%AQ?(suma_kontrolna)

%SF?(suma_kontrolna)

%MM?(suma_kontrolna)

%BL=(nieznany)(suma_kontrolna)

%BL?(suma_kontrolna)

%RL=(nieznany)(suma_kontrolna)

%RL?(suma_kontrolna)

%BT=(nieznany)(suma_kontrolna)

%BT?(suma_kontrolna)

%VA?(suma_kontrolna)

%VB?(suma_kontrolna)

%LL=(nieznany)(suma_kontrolna) (UWAGA, KASUJE PAMIĘĆ FLASH!)

%LL?(suma_kontrolna)

%LE?(suma_kontrolna)

Większość tych rozkazów można znaleźć w źródłach programu serwisowego od BCT1330, ale niektóre z nich działają tylko z BCT1530 i zgodnymi modelami. Nie wiemy, czy znaczenie niektórych z tych rozkazów zmienia się zależnie od typu dekodera.

Generalnie, odpowiedzi dekodera to:

$.D1 jeśli wykonanie ostatniego rozkazu zakończyło się sukcesem.

$!C0 jeśli ostatni rozkaz był nieznany, został źle napisany lub jego wykonanie nie zakończyło się sukcesem.

$!DE jeśli ostatni rozkaz był poprawny, ale dekoder nie pozwala go wykonać.

Jeśli przeczytamy źródła BCT1330, okazuje się jeśli drugi znak odpowiedzi jest inny niż “.”, oznacza to, że wystąpił błąd. Inne możliwe znaki na tej pozycji to “!”,”?”,”#”,”@” oraz “&”

Wyjątkowym przypadkiem jest odpowiedź “$*C5”, która informuje, że czas jest wysłać rozkaz weryfikacji  %DL? przy drugiej fazie zapisu.

UWAŻAJCIE Z ROZKAZEM “%LL” !

# KASUJE CZĘŚĆ PAMIĘCI FLASH I MOŻE SPOWODOWAĆ

# ZABLOKOWANIE DEKODERA (“OUT OF ORDER” – NA WYŚWIETLACZU)!

SEKCJA STROJENIE:

Tutaj możliwa jest zmiana kolejności kanałów i modyfikacja ich parametrów.

Nim wyjaśnię znaczenie każdej z opcji, muszę wyjaśnić pewne kwestie związane z odbiorem sygnału satelitarnego.

Kanały telewizyjne, radiowe i przekazy danych, są wysyłane z satelity poprzez tak zwane „transpondery”, które mają określone częstotliwości i polaryzacje. W naszym przypadku otrzymujemy informację cyfrową, przesyłaną w strumieniu o dużej prędkości.

Dzięki kompresji danych, użytej w tej transmisji, możliwe jest przesyłanie wielu kanałów telewizyjnych, radiowych i danych przez jeden transponder.

Dekoder potrzebuje dwóch różnych list (tabel) z całą informacją  potrzebną do dostrojenia kanału telewizyjnego przekazywanego przez transponder. Listy te są oznaczone TPT (tablica transponderów) oraz TCS (tablica kanałów)

Ten strumień zer i jedynek otrzymany z transpondera, jest dzielony na pakiety, telewizyjne radiowe i danych. Każdy z tych pakietów jest identyfikowany poprzez numer PID. Aby zobaczyć i usłyszeć kanał telewizyjny musimy wiedzieć, które z tych pakietów trzeba wybrać aby otrzymać poprawny obraz i dźwięk. Informacja ta jest zapisana w „Video PID” oraz w „Audio PID”, w każdym z wierszy tablicy kanałów. Tutaj także znajdują się pola potrzebne do zdekodowania zakodowanych kanałów („Audio ECM” oraz „Video ECM”), nazwa kanału i numer transpondera używanego przez ten kanał.

“PCR PID” oznacza pakiet używany do synchronizacji obrazu i dźwięku. Pole „Status” jest używane do zapisu danych modyfikowanych przez użytkownika przez pilota zdalnego sterowania, jak np. wybór ulubionego kanału albo blokada rodzicielska, lub czy kanał ten jest aktywny. Nie wiem dokładnie jakie jest znaczenie “Service ID”, ale jak sądzę, jest to numer identyfikacyjny każdego przekazu obrazu, dźwięku lub danych w ramach transpondera.

Nim wyjaśnię znaczenie różnych pól w tablicy transponderów, muszę wyjaśnić jak działa LNB [w Polsce popularne jest określenie „konwerter” – przyp. tłum.]

LNB jest urządzeniem umieszczonym w ogniskowej anteny, i jest używane przez dekoder do otrzymywania informacji przesyłanych poprzez satelitę. Pominę zbędne szczegóły, ale musicie wiedzieć, że dekoder kontroluje zachowanie LNB poprzez sygnały 22kHz i zmiany napięcia. Dzięki temu, dekoder może dostroić się do transponderów nadającymi z poziomymi i pionowymi  polaryzacjami, może wybierać pasma częstotliwości oraz może wybierać którego LNB używać, w przypadku gdy jest ich więcej niż jeden (DiSEqC).

W tablicy transponderów zapisana jest częstotliwość tunera, a nie rzeczywista częstotliwość satelity, ponieważ LNB obniża częstotliwość i dekoder „widzi” tylko niższe częstotliwości. Te częstotliwości zmieniają się zależnie od LNB i są kontrolowane poprzez wartość “L.O. LNB freq.” w sekcji „KONFIGURACJA”.

Inne pola to:

- Transponder ID : Identyfikuje transponder w ramach satelity.

- Network ID : Sądzę, że niektórzy dostawcy (providers) identyfikują tym ich transpondery.

- FEC (Forward Error Correction) : System korekcji błędów, który dodaje nadmiarowe bajty do strumienia danych.

- Symbol Rate : Prędkość z jaką są odbierane znaki. W modulacji QPSK  1 znak oznacza 2 bity.

- Status : Nie znamy znaczenia tego bajtu, ale myślimy, że ma on coś wspólnego z DiSEqC.

Są dwie metody, aby zmienić uporządkowanie:

- Klikając na numer kanału i przerzucając go na nową pozycję. Ta metoda może być zastosowana tylko do jednego kanału na raz, z powodu ograniczeń modułu Delphi którego używam.

- Wybór kilku kanałów i kliknięcie na „Przenieś do”. W ten sposób możliwe jest szybkie przenoszenie znacznych ilości kanałów w pożądane miejsce.

Aby ułatwić porządkowanie kanałów, dodałem nową sekcję po lewej, która pokazuje szczegółowe parametry transpondera z którego nadawany jest kanał. W dodatku, można teraz powiększać okienka aby zobaczyć więcej kanałów na ekranie.

Aby wybrać inny wiersz można na niego kliknąć myszką, lub użyć klawiszy strzałek. Jeśli chcemy zaznaczyć więcej niż jeden wiersz, można kliknąć pierwszy wiersz i bez zwalniania klawisza myszki, przesunąć się do ostatniego wiersza który chcemy zaznaczyć. Ten sam efekt można uzyskać wciskając klawisz SPACE podczas poruszania się strzałkami.

Klikając na „Edytuj” lub podwójnie klikając na kanał, czy też transponder, spowodujemy otwarcie okienka gdzie można zmienić wszystkie ustawienia kanału lub transpondera.

Klikając na „Kasuj” usuniemy zaznaczony kanał lub transponder z tablicy.

Jeśli klikniemy na „Szukam”, pojawi się nowe okienko, gdzie można wpisać nazwę poszukiwaną w tabeli kanałów.

Jeśli wykasujemy transponder, wszystkie kanały z nim związane zostaną usunięte z tablicy kanałów.

Klikając „Kopiuj” lub wciskając CONTROL+C można skopiować informację z zaznaczonych wierszy do Schowka. Następnie, kiedy klikniemy „Wklej” lub wciśniemy CONTROL+V, wkleimy informację ze schowka do wybranego wiersza.

Te dwie opcje będą bardzo przydatne dla tych którzy posiadają antenę zorientowaną na dwóch satelitów. W tym przypadku  :

- Wyszukajmy wszystkie kanały z pierwszego satelity i odczytajmy tę listę przy pomocy interfejsu Jtag.

- Wyszukajmy wszystkie kanały z drugiego satelity i odczytajmy listę przy pomocy interfejsu Jtag.

- Uruchamiamy Pionero i otwieramy pierwszy plik.

- Uruchamiamy Pionero drugi raz, bez zamykania tego pierwszego i otwieramy drugi plik. W tym momencie zobaczymy ostrzeżenie, ponieważ druga kopia Pionero nie może otworzyć portu COM. Ignorujemy to ostrzeżenie.

- W tym momencie powinniśmy mieć uruchomione dwie kopie Pionero, każdą z inną listą kanałów. Teraz powinniśmy wykasować wszystkie niechciane kanały z obu list, a później powinniśmy wykasować wszystkie zbędne transpondery, ponieważ wykasowaliśmy przynależne im kanały.

- Teraz powinniśmy sprawdzić ilość transponderów pozostałych na pierwszej liście (dajmy na to 50), a następnie przenieść WSZYSTKIE transpondery z drugiej listy na 51-szą pozycję. Tym samym wszystkie kanały z drugiej listy wskazują na transpondery, którym będą przyporządkowane, kiedy połączymy obie listy!!!

- Kopiujemy wszystkie kanały z drugiej listy i wklejmy je do pierwszej listy.

- Kopiujemy wszystkie transpondery z drugiej listy i wklejmy je od pozycji 51-szej na pierwszej z list.

- Zapisujemy listę jako plik i wysyłamy do dekodera.

Klikając na “Czytaj...” oraz “Zapisz jako...” możemy otworzyć i zapisać tablice kanałów i transponderów na/z naszego dysku. Kiedy otworzymy plik widać, że kanały telewizyjne, radiowe i przekazy danych są zaznaczone odmiennymi kolorami.

Inna możliwość połączenia dwóch różnych plików, to kliknięcie „Dodaj plik” po otwarciu innego pliku. Wtedy należy wybrać plik zawierający listę kanałów i transponderów z innego satelity, aby go dodać na końcowe pozycje w tabeli.

Czasami sumaryczna ilość kanałów lub/i transponderów jest większa niż dopuszczalna przez edytor Pioniero. Aby uniknąć tego problemu, można zwiększyć maksymalną ilość kanałów lub transponderów w zakładce „Konfiguracja”. Pamiętajcie, że jeśli firmware dekodera nie pozwala na zapis większej ilości niż 1000 kanałów i 100 transponderów, zaraz po włączeniu dekoder poprosi o ponowne wyszukanie kanałów.

Pamiętajcie, że mamy tu dwa typy plików: te odczytane z pamięci Flash i te które są odczytane z pamięci RAM.

Główna różnica polega na tym, że pliki odczytane z pamięci Flash mają co najmniej jedną tablicę kanałów i jedną tablicę transponderów. Przeciwnie pliki odczytane z RAM: mają one tylko jedną tablicę kanałów i nie mają tablicy transponderów. Oprócz tego pliki mogą mieć różne długości. Pierwsze wspomniane mają co najmniej 320kb (50000), drugie mają zawsze 29,5kb (7600) długości.

| Typ | TPT | TCS | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
| FLASH | Tak | Tak | > 320Kb |
| RAM | Nie | Tak | 29,5Kb |

W niektórych przypadkach, po odczytaniu pamięci Flash, pod adresami TCS i TPT, okaże się, że istnieje więcej niż jedna tabela TCS lub TPT. W takim przypadku Pioniero zapyta którą tabelę chcemy edytować i kiedy będziemy ją zapisywać, inne tablice zostaną wymazane z nowego pliku, a pozostawione tylko jedna TCS i jedna TPT.

Po wybraniu tablicy którą chcemy edytować, cała informacja zostanie wyświetlona po prawej, jak również sekcje które w tej chwili są edytowane w tej chwili, zostaną wskazane z ramce „Aktywne sekcje.”

Możemy również przenieść tablice to innej aktywnej sekcji w ramce „Strojenie” w zakładce „KONFIGURACJA”. Tablice zostaną przeniesione tylko jeśli zdecydujemy się zapisać dany plik lub wysłać go przy pomocy zakładki „FIRMWARE (Równoległy+Szeregowy).

Po wysłaniu tablic do pamięci flash odbiornika, należy uaktualnić znacznik aktywnej sekcji w eepromie. Jeśli tego nie zrobimy, dekoder nie będzie mógł pracować ponieważ nie znajdzie tablic. W takim przypadku problem można rozwiązać wysyłając do odbiornika poprawnie skonfigurowany eeprom.

W końcu, zależnie od zainstalowanego firmware, informacja o Symbo Rate, może zostać zapisana w na różne sposoby. W poniższej tabeli znajdują się wartości rozpoznawane przez Pionero:

|  | 22000 | 27500 |
| --- | --- | --- |
| BCT1430 Polish | 01 | 00 |
| BCT1330 Polish | 01 | 02 |
| BCT1410 Spanish | 00 | 02 |
| BCT1420 Italian | 02 | 00 |

|  | 22000 | 27500 | 27195 | 29900 | 30000 | 28000 | 25550 | 18056 | 20000 | 13400 | 12130 | 13333 | 11320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Dynamit v3.x | 00 | 02 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C |

|  | 22000 | 27500 | 27195 | 29900 | 30000 | 28000 | 25550 | 18056 | 20000 | 27800 | 26000 | 22500 | 24000 | 24500 | 19540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dynamit v4.x | 00 | 02 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E |

Przed otwarciem pliku z tablicą TPT, musimy wiedzieć, jakiego rodzaju firmware używamy i wybrać odpowiedni Symbol Rate w zakładce „KONFIGURACJA”. Jeśli chcemy zmienić sposób jaki jest zapisane Symbol Rate w pliku, trzeba zmienić odpowiednio Symbol Rate w zakładce „KONFIGURACJA”, a potem zapisać plik, lub wysłać go do odbiornika przy pomocy zakładki „FIRMWARE (Równoległy+szeregowy).

SEKCJA STOPKLATKA :

Przy pomocy tej sekcji możliwe jest przechwytywanie obrazów z dekodera. Jeśli jednak wasz dekoder nie ma zainstalowanej opcji FREEZE, nie otrzymacie czystego obrazu.

Jak powiedział Tomas Vlad, podręczna pamięć obrazu w dekoderach BCT14xx jest zlokalizowana pod adresem C0000000. Nie wiem, czy jest to ten sam adres w innych modelach, ale wydaje mi się, że format obrazu będzie ten sam.

Obrazy pod tym adresem są zapisane w formie YUV (4:2:0), którego używają procesory ST. W dodatku obrazy mogą być zapisane w RAM z różnymi rozdzielczościami i w różnych proporcjach, zależnie od wybranego kanału.

Pionero może odczytywać obrazy w następujących rozdzielczościach: 352x576, 528x576, 544x576, 704x576 oraz 720x576. Z wszystkich wymienionych, najbardziej popularna jest ta ostatnia i to jest ta której Pionero użyje, kiedy chcemy otrzymać obraz w formacie telewizyjnym 4:3. Jeśli wybierzemy kanał 16:9, rozdzielczość obrazu musi być zmieniona na 1024x576. Wszystkie te zmiany mogą być wykonane automatycznie, jeśli wybierzemy odpowiedni format w sekcji „Konfiguracja”.

Aby zobaczyć zamrożony obraz odczytany z pamięci dekodera musimy:

- Podłączyć interfejs Jtag do dekodera, kiedy ten jest wyłączony.

- Włączyć dekoder, wybrać kanał i wcisnąć guzik „FREEZE” (stopklatka) na pilocie zdalnego sterowania (na przykład w przypadku softu Dynamita v4.13 jest to guzik ‘B’)

- Uruchomić program Pionero i przejść do sekcji “Firmware (Jtag)”.

- Wybrać adres C00D0000 oraz 98000 jako długość pliku.

- Wybrać „Stopklatka” w ramce „użyj” i kliknąć „Odczytaj”.

- Kiedy transmisja się zakończy, Pionero przetworzy dane w typowy obraz RGB.

Starałem się przyspieszyć ten proces jak tylko to możliwe, myślę że można by go nawet przyspieszyć jeszcze bardziej, ale tyle wystarczy. Kiedy zamrożony obraz pojawi się w okienku programu Pionero, można, klikając „Zapisz jako...” zapisać ten obraz w formacie JPEG lub Windows BMP.

Pod adresem C0168000 jest jeszcze jeden obraz który może być odczytany przez Pionero.

Najczęściej popełnianym błędem, podczas odczytywania obrazu z dekodera, jest wybór błędnej rozdzielczości. W takim przypadku, obraz będzie przecięty w poziomie. Aby to poprawić, trzeba w sekcji „Konfiguracja” wybrać właściwy rozmiar obrazu.

Jeśli nie podoba się wam końcowa jakość obrazu, kiedy zmieniamy jego rozmiar, aby zmienić jego format, wtedy możemy wybrać opcję „Nie zmieniaj formatu” w sekcji „Konfiguracja”. Później można użyć profesjonalnego oprogramowania do edycji zdjęć i zmienić rozmiar obrazka używając lepszego algorytmu.

Jest również możliwy zapis zawartości C00D0000 do pliku BIN, aby wykonać własne testy, bez ponownego odczytywania zawartości pamięci dekodera. (Zaznaczamy wtedy “Plik” w ramce „Użyj” sekcji “Firmware (Jtag)”). Później można otworzyć ten plik, przy pomocy funcji „Otwórz jako...” w sekcji „Stopklatka”. Jeśli spotkacie się z obrazem z który Pionero sobie nie radzi, wyślijcie go do mnie pod adres e-mail wskazany na końcu tego dokumentu.

W sekcji „Konfiguracja” możliwa jest również zmiana jakości pliku JPEG. Jeśli wybierzemy 100, otrzymamy najlepszą jakość, ale wynikowy plik będzie większy. Jednakże, jeśli wybierzemy 1, jakoś obrazka będzie bardzo słaba, ale rozmiar pliku będzie mniejszy.

SEKCJA „KONFIGURACJA” :

Tu można skonfigurować program Pioniero.

W ramce “Port Szeregowy” można przetestować różne konfiguracje portu szeregowego. Na przykład, modele 110 mogą połączyć się z komputerem przy 19200 baud, Bitach Danych: 7 , Parzystość: odd and Xon-Xoff.

W ramce „Strojenie” można niską i wysoką częstotliwość oscylatora LNB. Można także wybrać sposób w jaki sposób jest zapisane Symbol Rate, jak również wybrać nową lokalizację dla tabel TCS i TPT. Można również zmienić nazwę satelity, który będzie pokazywany w tablicy kanałów i transponderów.

Kiedy wybierzemy Symbol Rate, Pionero wczyta plik INI z wybraną nazwą. Nowe nazwy symbol rates muszą być umieszczone za wolnym “SR(number)=” w pliku “Pionero.ini”. Na przykład, jeśli chcemy dodać nazwę firmware w nowymi wartościami symbol rate, należy dodać taką linię:

...

SR5=Dynamit v4.x

SR6=nazwaoprogramowania

SR7=

...

Następnie, musimy stworzyć nowy plik z nazwą oprogramowania użytą powyżej (nazwaoprogramowania.ini). Po “value(number)=” trzeba dodać odpowiednie parametry:

[nazwaoprogramowania]

value00=

value01=22000

value02=27500

value03=

value04=

value05=

value06=

value07=

value08=

value09=

value0A=

value0B=

value0C=

value0D=

value0E=

value0F=

Jak widać, jedyne wartości które trzeba wypełnić, to te używane w firmware. Reszta pozostaje pusta. Jeśli ktoś potrzebuje więcej niż 16 różnych SR, proszę się ze mną skontaktować.

Jakakolwiek zmiana w tej ramce, będzie zastosowana kiedy plik jest zachowywany albo wysłany przez port równoległy.

W podsekcji “Terminal” można aktywować opcję Dodaj Sumę Kontrolną, tak aby suma kontrolna była dodawana automatycznie do każdego rozkazu, a w podsekcji “Język” można wybrać język w jakim program Pioniero będzie się komunikował z użytkownikiem.

W tej podsekcji można dodać więcej języków poprzez zmodyfikowanie pliku “Pionero.ini”. Nazwa nowego języka musi się pojawić za wolną linią “Idioma(numer)=”. Na przykład, chcąc dodać włoskie tłumaczenie:

Idioma0=Español

Idioma1=English

Idioma2=Italiano

Potem należy stworzyć nowy plik z tą samą nazwą, który powinien mieć sekcję nazwaną w ten sam sposób jak plik. Następnie należy przetłumaczyć każde zdanie używając cudzysłowów:

[Italiano]

traduc0=", codigo: "

...

Trzeba pamiętać, że zbyt długie tłumaczenie może być ucięte na ekranie.

W podsekcji “Port Równoległy” można zmodyfikować wszystkie parametry transmisji portu równoległego. Dodałem tę podsekcję aby testować nowe ustawienia z modelem BCT1530. Innym proponuję tu użyć wartości domyślnych.

Byłoby ZNACZNIE LEPIEJ abyście przeczytali dokumentację ieee1284 (specyfikację ECP) przed jakimkolwiek zmianami tej konfiguracji [nazwy wszystkich parametrów pozostawiono w j.angielskim – jako, że specyfikacja ieee1284 – jest najłatwiej dostępna również w tym języku – przyp.tłum.]

Poniżej krótkie wytłumaczenie tej podsekcji :

- I/O Port Range (zakres adresu i/o): Zdobycie tej informacji poprzez odwołanie API, lub odczytanie rejestru systemu jest bardzo skomplikowane, stąd ta opcja, pozwalająca wpisać te dane ręcznie. Informacja ta znajduje się w zakładce zasoby, przy własnościach sterownika portu równoległego. Jeśli ktoś zna metodę aby uzyskać te dane w każdej wersji Windows, proszę o kontakt.

- Busy Delay: Pionero czeka parę millisekund dopóki dekoder nie da zezwolenia na wysłanie następnego bajta.

- Strobe Delay: Za każdym razem kiedy Pionero wysyła bajt, musi aktywować sygnał “strobe” na krótki czas. W ten sposób dekoder zauważa, że w porcie jest nowy bajt. Wartość ta musi być 
ustawiona na 0.5 sec lub więcej ale minimalny czas oczekiwania Windows to 1 milisekunda, więc dodałem to opóźnienie tak jak robi to bct1330 lub ggf1367: z pętlą “for”.

- Negotiation 1 Delay : opóźnienie zdarzenia (event) 0 w specyfikacji ECP.

- Negotiation 2 Delay : czas oczekiwania zdarzenia (event) 2 w specyfikacji ECP.

- Negotiation 3 Delay : opóźnienie zdarzenia (event) 4 w specyfikacji ECP.

- Negotiation 4 Delay : czas oczekiwania zdarzenia (event) 6 w specyfikacji ECP.

- Port Opening 1 and 2 Delays : nie mogłem znaleźć dokumentacji na temat tej fazy, ale bct1330 i ggf1367 robią to w ten sposób.

- Port Closing 1 Delay : czas oczekiwania zdarzenia (event) 24 w specyfikacji ECP.

- Port Closing 2 Delay : czas oczekiwania zdarzenia (event) 27 w specyfikacji ECP.

- Transm. Start Delay : Po otwarciu i negocjacji, plik jest wysyłany przez port równoległy. Dodałem to opóźnienie, bo dekoder zachowuje się różnie z różnymi wartościami opóźnienia.

- Verification Delay: Po wysłaniu pliku przez port równoległy, Pioniero musi poczekać co najmniej 1 sekundę aby wysłać rozkaz weryfikacji.

- Delay after each bytes : Opcjonalnie można spowolnić transmisję dodając opóźnienie po wysłaniu każdego bajta.

Jak można zobaczyć w specyfikacji ECP, opóźnienia Closing 1 and 2 są używane w fazie Termination. Programy bct1330 i ggf1367 uruchamiają tę fazę przed i po transmisji.

Opóźnienia 3, 4, 7 oraz 13 to kroki w pętli “for”. Reszta wartości to po prostu milisekundy.

Jeśli zrobicie zbyt dużo modyfikacji i nie wiecie jak wrócić do wartości początkowych, wystarczy kliknąć na “Wartości domyślne”.

W ramce Jtag możliwe jest zmodyfikowanie czasu trwania impulsu na pinie TCK, a więc czasu przesyły każdego bitu. Mam nadzieję, że rozwiąże to problem z interfejsem Jtag na szybkich komputerach. Pamiętajcie, że to opóźnienie jest mierzone w krokach dla pętli „for”.

W tej sekcji można również wybrać adres pod który zostanie wysłana procedura „trap”, typ układu scalonego pamięci Flash i jej początkowy adres. Dodatkowo można dezaktywować opcje sprawdzania bloku i weryfikacji.

Jeśli chcecie dodać nowy rodzaj układu scalonego pamięci flash, należy dodać jego nazwę w pierwszej wolnej linii „FlashIC(number)=” pliku Pioniero.ini. Na przykład aby dodać nowy układ zwany „Nazwa-flash”:

...

FlashIC3=Toshiba TC58FVT400FT-10

FlashIC4=Sanyo LE28DW1621T-80T

FlashIC5=Nazwa-flash

...

Następnie trzeba stworzyć nowy plik tekstowy zwany „Nazwa-flash.ini” która zawiera „[Nazwa-flash]” w pierwszej linii. Reszta linii to adresy bazowe każdego bloku tej pamięci flash i całkowita liczba bloków w sekcji „NumBlocks=”. Aby poznać całkowitą długość tego układu, należy adres bazowy bloku który będzie następny po ostatnim rzeczywistym bloku. Wiem, że może to zdezorientować, ale spójrzcie na jeden z istniejących .ini i wszystko będzie jasne.

Aczkolwiek nie są one używane w pierwszej wersji BETA, ale dodałem adresy i dane rozkazów JEDEC zapisujących 2 bajty i kasujące bloki. Jeśli konieczne, użyję tej informacji w następnej wersji.

W ramce „Stopklatka” możliwa jest zmiana jakości pliku JPEG, rozmiar obrazu w pamięci dekodera i końcowy format obrazu.

UWAGI KOŃCOWE :

Program ten został napisany dzięki pomocy okazanej mi przez wielu ludzi na Internecie. Prawdziwymi autorami tego programy jesteśmy MY WSZYSCY, dlatego też załączam kod źródłowy programu. Jeśli ktoś chce dokonać jakiś poprawek, zmian lub coś dodać, wystarczy tylko do mnie wysłać e-mail.

Jakkolwiek program ten został napisany przy użyciu Delphi v5.0, można również przysyłać do mnie kod w C, C++, Pascal’a, Java, Visual Basic czy pseudo-kod.

Jeśli macie jakieś wątpliwości w związku z tym programem, wyślijcie do mnie “private message” na http://pub94.ezboard.com/ffirmwarefrm1 albo e-maila pod adres sa1vad0r@hotmail.com w języku hiszpańskim, angielskim lub włoskim. Na pocztę po włosku odpowiem po angielsku lub hiszpańsku. Bardzo mi przykro, ale nie mówię po włosku, choć rozumiem go bardzo dobrze.

Proszę wraz z tym programem nie dystrybuować firmware!

Nie biorę odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia dekodera, jakie możecie spowodować używając tego programu. Proszę traktować ten program jako stworzony w ramach eksperymentu !!!!

Pozdrowienia

Sa1vad0r

Tłumaczył – warhol (warchol1@to.onet.pl)

[nie biorący odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki mogące wyniknąć z powyższego tłumaczenia]

[ W kwestii jakichkolwiek porad technicznych dotyczących Pionero, proszę kontaktować się bezpośrednio z Sa1vad0r’em, w wyżej wspomnianych językach.

Jedyne pytania, na jakie mogę, w miarę dostępnego czasu, opowiedzieć dotyczą odbiorników z serii BCT-15xx.

warhol ]